基于智能微群算法的可逆电力推进轴系扭振特性分析

张辉，封海宝，郭昂，张京坤，李冬兰

(中国船舶科学研究中心)

摘  要：以常见电力推进轴系布置为基础，建立轴系扭振计算数学模型，采用智能微群优化算法数值求解该数学模型，并对某船进行轴系扭振分析。结果表明智能微群优化算法求解出的轴系扭振参数满足中国船级社相关规定的要求，该方法可以在轴系扭振计算中推广使用。

关键词：船舶设计；轴系扭振；优化算法；轴系布置

中图分类号：U664.21    文献标志码：A    【DOI】10.13788/j.cnki.cbgc.2017.S1.001

Analysis of Torsional Vibration Characteristics of Reversible Electric propulsion Shafting Based on Intelligent Microgroup Algorithm

ZHANG Hui，Feng Haibao，Zhang Jingkun，Guo Ang，Li Donglan

(China Ship Scientific Research Center)

Abstract:  Based on the common arrangement of reversible electric propulsion shaft system, establish a mathematical model for calculating shaft torsional vibration, use intelligent micro group optimization algorithm to numerically solve the mathematical model, and conduct shaft torsional vibration analysis on a certain ship. The results show that the torsional vibration parameters of the shaft system solved by the intelligent micro swarm optimization algorithm meet the requirements of the relevant regulations of China Classification Society, and this method can be promoted and used in the calculation of torsional vibration of the shaft system.

Key words:  ship design; shaft torsional vibration; different swarm; shafting arrangement

0  引言

现代船舶推进系统中，轴带电机既可做发电机从主推进柴油机吸收功率（PTO 模式，power take off），也可以可逆作为电动机为推进系统提供动力（PTI 模式，power take in）。PTI模式对于单机单桨船舶意义重大，可在主机出现故障的紧急情况下，利用发电机输出的电能驱动螺旋桨，实现船舶低速航行。

PTI模式下船舶轴系振动对装置的可靠性、安全性和静音性带来较大危害。该模式下工作条件比常规推进更为复杂，船舶推进轴系振动机理更复杂[1][2]。

本文将以某船推进轴系为研究对象，对PTI模式下的轴系集中参数离散模型及其振动方程进行研究，引入时域计算方法Newmark理论求解[3][4]，分析电机推进下的轴系扭振特性。并进行实船测试，验证PTI模式下推进轴系频域振动理论模型和计算方法的正确性。

1  轴系扭振计算模型

该船推进电机采用ABB的可逆轴带电机，PTI模式下轴功率423kW、额定转速1500rpm。齿轮箱采用重庆齿轮箱厂生产的GCS490，减速比为3.85:1。轴系长约19900mm，包含一根螺旋桨轴、两根中间轴。螺旋桨采用4叶可调桨。轴系布置形式如图1所示。

图1  PTI模式轴系布置形式

为了对PTI模式下推进轴系的扭振特性进行研究，对推进电机、齿轮箱、螺旋桨轴、中间轴和螺旋桨运用线性集中参数法简历由惯性圆盘质量点和无惯量弹性轴段构成的扭振离散系统。其系统当量图和简化后的系统扭振当量参数分别如图2和表1所示。

表1 PTI模式轴系扭振当量系统参数

| 序号 | 惯量 (kg.m2) | 刚度 (MN.m.rad-1) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32.59 | 32 |  |  | PTI电机 |
|  | 26.74 |  |  |  | PTI电机 |
|  | 19.2 | 0.448 |  |  | PTI高弹 |
|  | 18.6 |  |  |  | PTI高弹 |
|  | 1.46 | 29.89 | 165 | 60 | 齿轮箱 |
|  | 7.03 |  |  |  | 齿轮箱 |
|  | 0.59 | 13.06 | 157 | 60 | 齿轮箱 |
|  | 1.13 |  |  |  | 齿轮箱 |
|  | 0.59 | 13.06 | 157 | 60 | 齿轮箱 |
|  | 1.13 |  |  |  | 齿轮箱 |
|  | 16.1 | 108.42 | 220 | 75 | 齿轮箱 |
|  | 6.82 |  |  |  | 齿轮箱 |
|  | 15.8 | 2.9 | 245 | 90 | 中间轴1 |
|  | 15.8 | 2.9 | 245 | 90 | 中间轴2 |
|  | 30.44 | 2.5 | 255 | 90 | 螺旋桨轴 |
|  | 432.1 |  |  |  | 螺旋桨 |

图2  PTI模式轴系扭振当量图

2  时域计算方法Newmark理论

轴系扭振瞬态响应动力学方程：

（1）

式中：为扭转刚度矩阵；为阻尼矩阵；为转动惯量矩阵；为扭转角矢量；为扭转角速度矢量；为扭转角加速度矢量；为激励扭矩矢量（电机、螺旋桨）。

Newmark方法做如下近似假设：

（2）

及

（3）

将上述两式带入式（1），可计算经过增量时间之后的角位移相应、角速度响应、角加速度，进一步求解即可得到轴系的扭矩响应和扭振应力[5]。

2  数学模型求解

作为改进的优化算法，“智能微群优化算法”在船舶型线优化中已有广泛应用[4]。这种算法采用“群体”和“进化”的概念，将每个粒子看作是在n维搜索空间中以一定速度飞行的一个没有体积和质量的粒子。该飞行速度由粒子的飞行经验和群体的飞行经验进行动态地调整。该算法从一组随机解出发，通过迭代收寻最优解。

设粒子群的规模为N，粒子i的当前位置为， pi是粒子i所经历过的最好值，pg是粒子群的全局最好值，则：

过程1）：粒子i根据启发信息pi和pg，到达pi和pg之间的一个位置p′，设这个位置p′=pi+r·(pg－pi)，其中为随机数。即设p′是pi和pg之间的一个随机位置。

过程2）：粒子i在消耗完启发信息pi和pg的情况下，从p′出发，并以速度对附近区域进行随机搜索，其中、是从粒子群中随机选择的两个粒子的最好位置，为参数。

这样，综合过程1）和过程2），粒子i的第k+1步的位置为：

（4）

本文中对约束条件的处理体现在通过优化一个描述粒子和可行区域距离的距离函数来驱动粒子搜索可行区域。

（5）

从式中可以看出，，且，，因此F本身是的最优解。如果找到了的最优解，即意味着进入了可行区域。

3  实例分析与讨论

选取某3000吨级公务船进行轴系扭振计算，该船的轴系布置简图如图2所示。

图2  某3000吨级公务船轴系布置简图

该船轴系总长约22 m，包括螺旋桨、尾轴、中间轴、齿轮箱、尾轴轴承、中间轴承和齿轮箱输出轴大齿轮轴承。本船轴系共5个监测元素，分别为曲轴、中间轴、螺旋桨轴、啮合齿轮、高弹等。利用智能微群优化算法求得各组成元素计算应力，可视化结果如图3所示。

图3为各组成元素扭振应力，图4为轴系应力曲线，图5为曲轴应力曲线。

图3  扭振应力

图4  轴系应力

图5  曲轴应力

对图3～图5进行综合分析可知：本轴系最大扭振应力为23.751 N/mm2，发生在主机转速230rpm时，随着主机转速的上升，轴系扭振应力减小，安全裕度上升，满足轴系材料应力要求。同时曲轴应力也随着主机转速的上升逐渐减低，在主机转速达到1500rpm额定转速时，曲轴扭振应力为最小，保证了主机正常运行。

实船航行时，对主机不同转速下的轴系应力进行测试，应变片布置如图6所示，数据分析如图7～图8所示。

图6  实船轴系应力测试

图7  实船轴系应力

图8  实船中间轴应力与计算应力对比

图9  实船艉轴应力与计算应力对比

实船测试中间轴应力较计算值在主机低转速时偏离较大，同时艉轴应力较计算值在主机低转速时也有一定偏离，如果将智能微群优化算法中的参数调小，将有助于寻找更为接近最优解的应力数值，这也说明了粒子数量对于寻找较优解有一定的影响。这也是下一步需要研究的方向之一。

4  结论

本文论述了“智能微群优化算法”在轴系扭振计算中的应用，并且结合工程实践验证了该方法的有效性。经过数学模型的提出和求解，结果表明“智能微群优化算法”具有灵活性和迭代稳定性，更加符合轴系扭振对计算的要求。将优化算法用于轴系扭振计算中大大地缩短了计算时间，在保证计算可靠性的同时提高了计算效率。同时，轴系的相关计算是一个复杂的物理数学问题，把改进的优化算法同轴系设计计算联立起来所形成的方法可以提高船舶设计中的工作效率。

参考文献：

[1]	吴昊，王璐，马相龙，齐红丽，陈明连，吴承勇. 舰船轴系扭振测量和校准研究综述[J]. 船舶工程, 2020,42(09): 80-85.

[2]	李名扬.船舶柴-柴联合动力推进轴系扭振特性研究[D]. 武汉理工大学, 2022.

[3]	陈玮琪, 颜开, 史淦君. 水下航行体水动力参数智能辨识方法研究[J]. 船舶力学, 2007, 11(1): 40-46.

[4]	张辉, 何术龙, 周秀红. 优化算法在船体型线参数化设计中的应用[J]. 中国造船, 2012, 53(3): 68-74.

- [5]	中国船级社. 船上振动控制指南[S]. 2000.