基于Optistruct的三体船连接桥板厚优化

金星瑜，杨骏，李政杰

（中国船舶科学研究中心 船舶结构安全全国重点实验室，无锡 214082）

摘要：连接桥是三体船的重要结构部件，其结构设计优化对整船轻量化具有重要意义。本文采用水动力软件SESAM直接计算得到连接桥近点和远点剖面设计载荷，基于Hyperworks软件的Optistruct求解器首先计算连接桥初始设计方案的应力分布。采用应力约束对连接桥的板厚尺寸进行参数优化，近远点区域面板厚度适当增加，纵板厚度显著降低，在保证连接桥结构应力满足规范衡准前提下尽量实现轻量化目标，连接桥设计区域重量降幅达到11.8%。

关键词：三体船、连接桥、轻量化、尺寸优化

0 引言

船舶结构轻量化是通过采用轻质材料、优化设计和制造工艺等方式来减轻船舶的整体重量，具有减少能源消耗、提高载重能力、增加船舶可靠性、提高航行性能和符合环保要求等多重意义。船舶结构轻量化是提高船舶经济性、运输效率和环保性的有效途径，对船舶行业的发展和可持续发展具有重要的意义[1]。

三体船连接桥传递片体所受波浪载荷和砰击载荷，是关键承力结构，其结构强度安全性应满足规范要求。同时为兼顾三体船快速性能，在强度安全性得到保证的前提下开展轻量化设计是非常必要的。操安喜[2]等针对连接桥与主体、片体连接位置应力集中现象，提出靴式箱型连接桥结构。周萍[3]等建立了连接桥结构模型，基于劳氏规范计算结果提出连接桥中部板厚适当加厚的建议。

Optistruct是功能成熟应用广泛的结构分析和优化软件，主要包含六大优化方法：拓扑优化、自由尺寸优化、形貌优化、尺寸（参数）优化、形状优化和自由形状优化。在详细设计阶段，尺寸（参数）优化定义模型中重要设计参数如壳单元厚度、梁截面的面积和惯性矩、质点质量和载荷大小等为设计变量，通过设计约束，实现结构重量最小化的优化目标。通过Hyperworks各模块进行结构分析优化的基本过程见下图。

图1  Optistruct结构优化过程

减轻重量可通过提升布局、调整尺寸和局部开孔等多种方式实现。本文通过水动力分析软件SESAM计算了连接桥近远点剖面弯矩，基于该载荷采用Optistruct的尺寸优化Size Optimization模块对箱型梁式桥臂各区域板厚进行优化，并依据《海上高速船入级与建造规范》强度要求[4]对优化后的连接桥进行强度分析与校核。

1 连接桥设计载荷

1.1 计算方法

采用SESAM软件中的水动力分析模块WASIM，对三体船纵向和横向波浪载荷进行计算分析，WASIM主要采用Rankine源方法进行三维线性时域势流理论分析。将三体船主体与附体型值按照软件要求的格式输入建立船体几何模型，输入吃水信息，对船体水线下湿表面进行网格划分，建立船体湿表面网格以及自由面网格，求解流场速度势，进而计算船体湿表面网格水动压力。

连接桥与主体连接处近点剖面载荷和远点剖面载荷，为连接桥水动力计算目标载荷。求得截面载荷传递函数后，通过谱分析方法得到载荷长期预报值作为设计载荷。计算得到连接桥近点弯矩560kN∙m，远点横垂弯矩240kN∙m。

图2  船体水动力计算模型

图3  连接桥横垂弯矩传递函数

1.2 等效载荷施加

在连接桥片体吃水位置通过MPC—rbe2多点约束连接，设置加载点，叠加等效的横向对开力和垂向剪力，保证连接桥网格模型近远点剖面弯矩等于水动力长期预报值。模型中加载的横向对开力Fx=63.5kN，垂向剪力Fy=83.65kN。Hypermesh软件界面中加载方式见下图。

图4  连接桥模型加载

2 初步方案计算

连接桥采用箱型梁式结构，以获取良好的抗弯和抗扭性能且便于加工制造。截面尺寸宽1m，高0.5m，为保证足够的焊接施工空间，除上下面板（绿色）和两侧纵板（灰色）外，仅设置一道中纵板增强抗弯和抗剪性能，见下图。连接桥采用5083-H116铝板，材料弹性模量70GPa，屈服强度125MPa，密度2700kg/m3。

图5  连接桥横剖面形式

近点位于连接桥与船身相连位置，远点位于片体段过渡弯折处，为保证上述区域强度，近远点附近面板和纵板的初始设计厚度均取12mm。中段上下面板初始设计厚度取10mm。初始设计方案板厚分布见下图，以12mm铝板为主，沿长度方向分为三段区域。

诚然，沿连接桥纵向板厚分段越精细，基于重量最小目标的尺寸优化所能达到的效果越好，但综合考虑实际加工制造难度，在连接桥长度7m范围内若板厚规格种类过多导致拼接接缝过多，板厚过渡段增多，不利于生产制造。后文中尺寸优化的设计区域划分与下图保持一致，由近点、远点和中段三个分区组成。

图6  初步设计方案板厚分布

CCS规范中直接计算规定的强度衡准为：铝质船体板单元的von-mises许用应力[σvm]=0.85σsw=106MPa，剪切许用应力[τ]=0.46σsw=57.5MPa。在Hypermesh中直接提交Optistruct求解器Analysis模块，计算应力云图表明，面板最大应力85.6MPa，纵板最大应力74.8MPa，最大应力水平分别达到衡准的80%和70%，且在近点位置支撑肘板附近和远点位置弯折段存在局部应力集中。中段应力分布相对均匀，整个连接桥存在综合应力水平30~50MPa的区域，因此存在一定的尺寸优化空间。

图7  连接桥整体von-mises应力云图

图8  连接桥面板von-mises应力云图

图9  连接桥纵板von-mises应力云图

3 连接桥板厚优化

优化三要素包含：设计变量、设计约束和优化目标。首先定义设计变量（DESVAR），创建一个函数关系将部件属性中待优化参数与设计变量关联，Optistruct中最常用的线性关系表达式为：

式中，p表示属性中待优化参数，本文计算中为连接桥设计区域板厚T，C0为常数，di为设计变量，Ci为线性系数。设C0=0，Ci=1，则上式退化为最简单的关系，板厚T=di。

其次定义设计响应（DRESP1），如节点位移、单元应力、模型重量、柔度等，定义设计约束（DCONSTR），明确响应的上下限值。最后定义优化目标（DOBJ）。

3.1 创建设计变量

连接桥面板和纵板为设计区域，通过Hypermesh界面中optimization-size模块创建板厚尺寸的设计变量HB1、HB2、HB3，关联面板远点、中段和近点区域的壳单元属性，建立设计变量与厚度的数学关系T=HBX（X=1、2、3）。考虑实际工程设计生产中，钢/铝板厚度应选取符合规格的整数值，计算时将设计变量限制范围定义为离散变量范围，在[6mm，20mm]内，步长为2，即优化过程中面板厚度取值为6至20之间的偶数。

同理，创建离散设计变量SB1、SB2、SB3，关联纵板远点、中段和近点区域的壳单元属性，建立设计变量与厚度的关系，纵板厚度离散变量范围为[5mm，20mm]，步长为1，即纵板厚度取5至20之间的自然数。

表1  板厚关联变量取值范围

| 变量名 | 初始值 | 上限 | 下限 | 步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HB1 | 12 | 20 | 6 | 2 |
| HB2 | 10 | 20 | 6 | 2 |
| HB3 | 12 | 20 | 6 | 2 |
| SB1 | 12 | 20 | 5 | 1 |
| SB2 | 12 | 20 | 5 | 1 |
| SB3 | 12 | 20 | 5 | 1 |

3.2 设计约束和优化目标

设计约束条件和优化目标函数都是基于响应创建的，应力、位移、体积、模态频率和加权柔度等都属于第一类响应。本文在responses模块中设置面板、纵板区域的von-mise应力响应，和整个模型的重量响应mass，作为优化的响应。

对于尺寸优化，合理且精确的应力约束能够获得较好的优化效果。约束连接桥设计区域的面板von-mises应力响应上限值upper bound=100MPa，纵板von-mises应力响应上限值upper bound=80MPa，分别为规范衡准的95%和75%左右。定义单个优化目标为整个模型质量mass的最小化。

3.3 板厚优化结果

连接桥板厚优化分析计算5个增量步后收敛，说明在仅设置应力约束下，连接桥板厚优化的过程计算效率较高。由下图可见，近远点区域的面板板厚由12mm增至14mm，中段面板厚度仍维持为10mm。纵板板厚大幅度降低，近远点区域分别优化为8mm和7mm，中段纵板厚度优化为5mm。优化后模型重量降低11.8%。

图10  板厚优化历程

图11  连接桥重量优化历程

表2  优化前后尺寸重量对比

|  |  | 初始 | 优化后 | 变化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板厚/mm | 面板远点区域 | 12 | 14 | +16.7% |
|  | 面板中段 | 10 | 10 | 0 |
|  | 面板近点区域 | 12 | 14 | +16.7% |
|  | 纵板远点区域 | 12 | 7 | -41.6% |
|  | 纵板中段 | 12 | 5 | -58.3% |
|  | 纵板近点区域 | 12 | 8 | -33.3% |
| 重量/kg | 连接桥单臂 | 795 | 701 | -11.8% |

图12  优化后板厚分布

3.4 优化方案强度校核

连接桥尺寸优化是综合调整面板纵板厚度，使其在设计区域最大应力不超过上限约束的前提下，整体重量最小的过程。基于强度衡准，通过应力约束对连接桥尺寸进行参数优化是高效的轻量化设计方法，提高了设计人员对结构件设计优化的效率。

利用优化后板厚，在相同载荷条件下验算整体应力，由下表可见，纵板最大应力达到约束上限值80MPa，面板最大应力接近约束上限值100MPa，同时剪应力始终小于规范衡准值，满足规范要求。

表3  连接桥应力计算校核结果

|  | 最大von_mises应力 |  | 最大剪应力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 初始 | 优化后 | 初始 | 优化后 |
| 面板 | 85.6 | 92.4 | 41.6 | 45.4 |
| 纵板 | 74.8 | 79.9 | 35.1 | 44.3 |

图13  优化后连接桥整体von-mises应力云图

图14  优化后连接桥面板von-mises应力云图

图15  优化后连接桥纵板von-mises应力云图

4结语

本文计算了三体船连接桥近远点处横向弯矩，基于Hyperworks中的Optistruct求解器，计算连接桥初始设计方案整体应力水平，在此基础上对板厚尺寸进行了参数优化，尺寸优化后方案相对于初步方案重量降低了11.8%。

参考文献

[1] 李义. 船舶结构轻量化设计及建造技术[J]. 西部交通科技, 2022(11):183-185.

[2] 操安喜，张大鹏，许君迪等. 三体船连接桥新型结构形式研究[J]. 船舶力学, 2013,17(Z1):125-131.

[3] 周萍，张万达. 三体船连接桥结构优化分析[J]. 江苏科技信息, 2016,No.485(08):55-56.

[4] 中国船级社. 海上高速船入级与建造规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2017.

作者简介：金星瑜，男，工程师，1996年1月生。研究方向：船舶结构设计及安全性评估。E-mail：jinxyalain@163.com。