# 基于船体型线的船体曲面及边界层网格

# 自动生成方法研究

何婉宁1, 张志岭2, 孙寅鹏3, 何术龙3

（1. 中船奥蓝托无锡软件技术有限公司 无锡 214082; 2. 中国船舶集团海舟系统技术有限公司, 上海 200011; 3. 中国船舶科学研究中心, 无锡 214082）

摘  要：针对船舶CFD快速分析的应用需求，开展了边界层网格生成算法研究。论文开发了基于船体型线的船体曲面蒙皮算法；分析了船体曲面粘性边界层对计算网格特性在切向和法向的不同要求，在物面上采用Delaunay三角化方法生成非结构化的三角网格，在边界层内采用局部前沿推进的思路，向边界层内逐层推进生长成覆盖边界层的层状棱柱网格。在面网格生成过程中，提出有序边界点插值法，解决了凹区域与多联通域外网格错误删除问题；在边界层内，提出适用于大曲率区域网格生长的割补法，引入考虑几何曲率的控制因子，改进了网格生长高度的计算方法。

关  键  词：蒙皮法；边界层网格；Delaunay三角化；前沿推进法

- 引言

随着计算流体力学（CFD）的不断发展和计算机大规模计算能力的持续提升，数值方法在船型研发中的作用也不断增强。网格生成技术在CFD分析中扮演着极为重要的角色。网格质量直接影响后续计算的精度、效率乃至成败，是CFD技术的重点研究方向之一。

张涵信院士将计算流体力学的研究内容概括为五个“M”和一个“A”[1]，见表1。

表 1 计算流体力学研究的五个“M”和一个“A”

| 五个“M” | 一个“A” |
| --- | --- |
| Machine（计算机） | Application（应用） |
| Mesh（计算网格，或称Grid） |  |
| Method（计算方法） |  |
| Mechanism（流动机理） |  |
| Mapping（流动显示） |  |

在常规CFD数值模拟中，网格生成耗费大量人力时间，约占整个计算周期人力时间的60%～70%[2]。目前网格生成的过程仍涉及大量人机交互操作，而且极其依赖技术人员手动划分网格的经验，这导致网格生成工作效率低、周期长。网格生成技术发展水平和实际需求之间仍旧存在明显差距，亟需研究发展。

近年来，网格生成方法和算法的发展趋势是自动化、自适应，目的就是要最大程度地减少人工干预，由给定几何模型自动生成符合要求的计算网格。NASA在其研究报告中指出[3]，网格生成和自适应技术仍然是CFD工作中的重要瓶颈，认为政府应在这些领域加大资源投入以推动其发展，并且将网格生成与自适应技术列为未来重要研究领域之一。

计算网格通常由物面网格、边界层网格和空间网格三部分构成。其中，边界层区域在沿物面方向呈现出复杂几何特征，而在物面法向方向上又具有较大的流动数值梯度。因此边界层网格的生成往往难度最大，也最耗费时间和精力。

按照拓扑关系是否有序可将计算网格分为结构网格与非结构网格。结构网格数据结构简单、数据存储方便，但难以适应表面复杂的流体构型。非结构网格能灵活适应复杂构型，但高雷诺数边界层模拟时要求计算网格在物面法向方向上有较大的网格密度，这使得非结构网格的数量急剧增加的同时，也会导致计算效率降低和存储压力增大[4]。

针对边界层网格在物面切向和法向上呈现出的不同特性，兼顾了结构与非结构特性的三棱柱网格近年来受到了越来越多的关注。

Pirzadeh提出可以聚合四面体单元生成三棱柱网格[5]。在此基础上，Berglind提出了一种贪婪型前沿聚合算法[6]，聚合型方法逐渐显露优势。赵钟、张来平等人继续研究，目前已形成了针对于边界层内网格生成的较为成熟的方案——聚合四面体单元形成三棱柱方法[7]。该方法具有鲁棒性好、自动化程度高的优点，缺点是棱柱网格的生成质量受聚合规则的影响极大，在几何外形区别较大时，一种聚合规则通常不能兼顾，会产生大量不满足规则的四面体待处理。孙岩等人在2015年提出了一种基于约束框架的棱柱网格生成方法[8]。次年，孙岩改进后又提出了一种基于物面约束的交互式棱柱网格生成方法[9]。该方法通过径向基函数插值将三维棱柱体网格生成问题转化为边界点空间推进面网格生成问题，大大降低了棱柱网格生成的难度，能够生成高质量的粘性棱柱网格。缺陷是在将边界网格点位移传递给内部网格点时，难以保证光滑传递，即当几何流体构型较为复杂时，或向内传递次数较多时，每层网格的光滑性难以保证。庞宇飞等人提出了一种基于网格框架的多块空间结构网格自动重构技术[10]。该种方法处理过程自动快捷，且与CFD求解器无关，可通过人机交互方式指定特殊区域在网格自动变形中的处理方式，方法的应用范围因此被有效拓展。但作者也称该方法对于大变形问题的适用性有限。王硕等人在庞宇飞等人的研究基础上作了进一步探索，于2021年提出一种棱柱边界层网格生成方法[11]。该方法主要针对非结构边界层网格自动生成的自动性和局部网格质量控制能力，用构造的方法生成非结构边界层网格。该种改进后的方法在保证较高的网格精度的同时，能有效提高生成网格的全局一致性，避免复杂外形边界层网格局部以及全局交叉现象。缺陷是在面对复杂流体构型时，生成的边界层网格正交性会比较差。

鉴于船体曲面边界层网格生成的困境，以及基于几何模型的网格生成自适应的发展方向，该文研究了基于Delaunay曲面网格的改进的前沿推进思路生成边界层网格方法：首先在物面上采用Delaunay三角化方法生成非结构化的三角网格；然后以物面网格为基础，采用局部前沿推进的思路向边界层内逐层推进生长成层状棱柱网格。对前沿面网格生长方向和生长高度的计算方法做了讨论和改进，使得生长出的层状网格具备较好的正交性和光滑性。通过对快艇模型的曲面Delaunay三角网格生成和边界层网格生成实例表明，该方法生成的混合网格质量较好，生成过程自动化程度高。

- 基于船体型线的曲面蒙皮算法

船型设计师的主要工作是型线设计，船体曲面生成会因后续工作的不同而有所不同。对于网格生成来说，要求生成的曲面参数化特性好、曲面块之间的缝隙满足网格划分要求。

本文基于戈登面方法和NURBS曲面的约束性修改技术，提出了一种基于船体型线的蒙皮算法，由此构建的曲面具有三个显著的优点：参数化特性良好；曲面和内部辅助线之间的误差可人为控制，精度有保证；完全通过边界曲线，可保证曲面之间基本无缝隙。以下介绍该蒙皮过程。

假定船体型线如图1(a)所示。首先选取三条或四条型线作为待生成曲面块的边界，对船体表面进行分块处理，如图1(b)所示。

(a) 船体型线           (b) 面块边界

图1 船体型线与面块边界

然后依据选取的曲面边界线，应用戈登面方法生成初始曲面：

Su,v=i=0nj=0mRi,p;j,qu,vPi,j                                     (1)

穿过边界线进入曲面内部的型线作为辅助线看待，用于修改和控制曲面的形状。

在辅助线上取若干点Dr(r=1,…,R)作为约束点，采用NURBS曲面的约束性修改方法，使曲面经过Dr点。首先将点Dr投影到初始曲面Su,v上，得到参数值ur,vr及曲面上的点坐标Sur,vr，则约束条件为∆Dr=Dr-Sur,vr。在参数ur,vr处应用约束条件，得到方程：

i=0nj=0mRi,p;j,qur,vr∆Pi,j=∆Dr                                    (2)

该式是具有(n+1)(m+1)个未知数{∆Pi,j}的线性方程。由于B样条的局部支撑性，未知数实际上只有N=(p+1)(q+1)个，其余未知数均为零。为此可将方程改写为：

B∆Pi=∆Dr(i=1,…,N)                                           (3)

其中，B是长度为N的行向量，∆Pi是长度为N的列向量。

由于N>1，方程(3)存在无穷组解。需要的是最小长度解，即所有控制点组合移动最小的一组解（使N维矢量∆Pi的长度最小的一组解）。根据线性代数，可以将N维矢量∆Pi表示成两个相互正交的分量，即：

∆Pi=BTλ+z                                                  (4)

其中，λ是标量，且有Bz=0、(λB)∙z=0。由此可得：

∆Pi2=BTλ2+z2                                            (5)

由式(3)和式(4)得到：

∆Dr=B∆Pi=BBTλ+Bz=BBTλ                                    (6)

因此有：

λ=BBT-1∆Dr                                               (7)

根据式(5)，z的分量与系统无关，只对∆Pi的长度有贡献，因此，令z=0，由此可得到式(3)的最小长度解。将式(7)代入式(4)得到：

∆Pi=BTBBT-1∆Dr                                            (8)

下面将具体实施过程做一个总结：

(1) 选择构建NURBS曲面块的边界线（一般选4条型线）和内部辅助线（数目不限）。

(2) 根据选定的边界线，采用戈登面方法构建出初始NURBS曲面。

(3) 根据辅助线，确定需要施加约束的点Dr(r=1,…,R)。

(4) 将点Dr投影到NURBS曲面上，获得点参数ur,vr和点约束条件∆Dr。

(5) 选取∆Dr(r=1,…,R)中的最大约束点∆Dmax：若∆Dmax满足精度要求，则结束；否则针对该最大约束点∆Dmax，对NURBS曲面执行约束性修改，修改完成后回到第4步。

据此生成的某运输船蒙皮面如图2(a)所示，某快艇的蒙皮面如图2(b)所示。

(a) 运输船                   (b) 快艇

图2 船体蒙皮面示例

- 船体曲面生成Delaunay三角网格

  - Delaunay三角化方法

Delaunay三角化方法具有非常好的数学支撑，因其生成网格效率较高而成为目前非结构网格自动生成的主要方法之一。Delaunay三角化方法即给定欧氏空间Ed中不重合的点集P=p1,p2,⋯pn，对每个点pi∈P，其附近总存在一块连续的空间Vpi，满足：

Vpi=x:pi-x≤pj-x,∀j≠i                         (9)

称Vpi为点pi的Voronoï元，所有点的Voronoï元构成了点集P的Voronoï图。连接Voronoï图中存在相邻关系的点，即可得到点集P的Delaunay三角化，记为T，若点集P中不存在任意4点共圆，则T为点集P的唯一Delaunay三角化[12]。

图3 Voronoï图与Delaunay三角化[13]

Delaunay三角化有多种性质，其中最重要的是空外接圆性质（对于三维情况来说是空外接球性质）：任一Delaunay三角形的外接圆（或三维点集Delaunay三角化后任一四面体的外接球）均不包含除顶点外的其他点。

基于映射法和Bowyer-Watson插值算法的Delaunay三角化生成面网格的步骤如图4所示：

图4 Delaunay三角网格生成流程

(1) 边界点的插入：首先构造覆盖目标计算区域的初始Delaunay三角剖分，然后依次以Bowyer-Watson算法插入所有边界点。需要注意的是，为了解决非连通域与凹区域内的网格生成问题，即在后续第5步操作时能正确删除计算区域外部的单元，插入的边界点需有序。

(2) 内部点生成：在单元重心处批量生成内部点。

(3) 内部点插入：在应用Bowyer-Watson算法进行内部点的插入之前，需要检查第2步中内部生成了新点的所有单元的最大边长，若单元的最大边长不满足单元尺寸的要求，放弃在该单元内插入新生成的点。

(4) 边界恢复：通过有限次对角变换，约束边界恢复，使得最终网格中包含所有边界边。

(5) 外部单元删除：删除计算区域外部的单元。考虑了一种有序边界点法，即计算区域的外边界与内边界作区分，外边界上的边界点采用逆时针方向排序，内边界上的边界点采用顺时针方向排序，这样所有需要删除的网格单元都落在了边界的右侧区域，通过算法可以准确筛选出来并删除。

(6) 质量优化：在设定初始条件的规范下对生成的参数平面网格进行质量优化。

上述步骤中，步骤2和3需不断循环往复执行，直至需要生成或插入网格单元的内部点距离单元顶点过近时（与该处网格单元尺寸值相比），生成节点数或插入节点数等于0。

Delaunay三角网格的生成过程如图5所示。首先构造给定点集的初始凸包，将边界点插入初始凸包中；然后删除计算区域外的网格单元；最后按规则在计算区域内生成并插入内部点，逐渐加密网格至满足密度要求。

(a)               (b)               (c)

图5 Delaunay三角网格生成过程

Bowyer-Watson增量插值算法是最主流的被应用于给定点集Delaunay三角化的方法。相比于其他方法，Bowyer-Watson算法比较便于内部点的动态插入，方便用户加入控制点，控制单元形状和网格的疏密程度。因此Bowyer-Watson算法在Delaunay网格生成中的应用最为广泛。

Bowyer-Watson算法是基于Delaunay三角形的空圆特性。假设Tn是点集Pn=p1,p2,⋯,pn的一种Delaunay三角剖分，对Tn中任意一个三角形单元t，该三角形的外接圆半径和圆心为rt和qt。在Tn中插入新点pn+1，定义所有外接圆包含插入的新点pn+1的三角形单元集合为B，即：

B=t|t∈Tn,dpn+1,qt<rt                                 (10)

删除B内所有的三角形单元，则在Tn内形成了一个星形多边形空腔C（星形多边形空腔C的所有顶点对新点pn+1可视）。连接插入的新点与星形多边形空腔的所有顶点，此时可得点集Pn+1=p1,p2,⋯,pn,pn+1的一种Delaunay三角剖分Tn+1。Bowyer-Watson算法插点过程如图6所示：

(a)               (b)             (c)              (d)

图6 Bowyer-Watson算法过程

图6中：(a)在三角剖分Tn中找到待插入的单元，在单元内部插入一点pn+1；(b)根据空圆性质筛选出所有外接圆包含插入点pn+1的三角形单元，这些三角形构成一个星形多边形空腔，其集合记为C；(c)删除C中所有的单元；(d)连接新插入点pn+1与星形多边形空腔的所有顶点，形成新的Delaunay三角剖分Tn+1。经过a、b、c、d四步，Bowyer-Watson算法完成一次插入点。

  - 有序边界点法

在给定点集的Delaunay三角化过程中，经常会遇到部分网格单元存在于目标区域之外的情况，这是因为如果Delaunay三角化的目标区域为非凸区域（凹区域或者多连通区域），常用算法中删除计算域外网格单元的步骤就可能会出问题，删除不干净导致三角网格生成算法性能变差。

图7所示分别为凸区域、凹区域与多连通区域，均存在部分网格单元待删除。

(a)                 (b)                (c)

图7 凸区域、多连通区域与凹区域

在几何构型较为复杂时，可能多种情况并存，因此针对于多种情况区域的网格生成过程中存在的区域外网格删除问题，本文引入了一个新的思路，即有序边界点法，在不增加数据结构和计算压力的情况下，可以有效准确地删除各种情况几何构型下的区域外网格部分。

具体步骤如下：

(1) 构造边界点集Pn的初始凸包三角剖分T0。

(2) 所有边界点依次排序，排序方式分为外边界到内边界，外边界上的边界点按照逆时针方向排序，内边界上的边界点按照顺时针方向排序，按次序依次插入三角剖分中。这样所有的网格生成目标区域都在边界点规定前进次序方向的左侧，所有需要删除的网格单元部分都落在了规定前进次序方向的右侧。

(3) 删除所有网格单元落在边界点规定前进次序方向右侧的部分。得到插入所有边界点Pn后的三角剖分Tn。

图8为有序边界点法的过程：(a)所示为将边界点按序依次插入初始凸包的结果；(b)所示为根据有序边界判定删除区域外三角网格部分的结果；(c)为区域内部继续插点至满足密度要求后的网格生成结果。

(a)                 (b)            (c)

图8 有序边界点法的过程                                   图9 区域外单元的删除

由于边界点有序，在删除区域外三角网格时，可用如下方式判定：边界点插入初始剖分后，区域外的三角网格单元的共通点是至少有一条边是边界上的边。如图9所示，任取一个外边界上的三角网格单元，该三角形单元的三个顶点和三条边分别为i,j,k,si,sj,sk。

由于是外边界上的单元，外边界上点的次序是逆时针排列，因此取边界边sk构造向量ji为由j到i，取边界边起点j到边界边对角点k构造向量jk，计算向量积：

jk×ji                                          (11)

若计算结果大于0，则证明该单元处在边界右侧，进行删除。若计算结果小于0则说明该单元在边界左侧，即在区域内部，无需删除。

实践表明，此方法可有效准确删除区域外单元，适用于凹区域、多连通区域的内外边界处的单元删除。此方法优点还在于需要给出的边界数据比较简单，只需对边界进行离散后，按规定将边界点分内外边界排序输入即可，而且方便用户同时输入边界点处的网格尺寸控制数值，以较少的数据输入配合算法中的网格尺寸控制函数，使生成的网格更接近计算需求。

  - 船体曲面Delaunay生成实例

在曲面Delaunay三角网格生成的基础上，选用快艇模型进行曲面网格生成工作，如图10所示。得到的网格生成结果展示了所开发的曲面Delaunay三角网格生成算法生成的网格外形、网格质量和网格生成效率。图11展示了生成的快艇表面Delaunay三角网格的局部细节。从生成结果图上看，网格单元比较接近于正三角形，网格疏密过度平滑，网格质量较高。且针对船体曲面外形可做到针对性加密。

图10 快艇曲面Delaunay三角网格生成                      图11 快艇曲面网格局部细节

- 改进的前沿推进法生成边界层网格

  - 经典前沿推进技术

前沿推进技术（Advancing Front Technology）最早是由A.George在其博士学位论文中首次提出并使用，当时是应用前沿推进技术生成2D网格。从某种程度上来说，前沿推进技术是作为采用Delaunay法的网格生成法的竞争对手来描述的。经过学者们的不断研究探索，前沿推进技术如今己经发展成为一个成熟可靠的高质量的四面体网格生成方法。

经典前沿推进法的基本思想是先将计算域的边界划分为小的前沿单元（Fronts，又称阵元），如二维情况下的线段、三维情况下表面三角形。由此构成初始前沿（或称阵面）。然后选定某一前沿单元，将某一在计算域中心插入的网格节点或原前沿上已经存在的点与该单元相连构成基本单元（例如二维时的三角形、三维时的四面体）。初始前沿不断计算与推进，逐步填充整个计算域。

应用前沿推进法生成边界层网格时有两种思路，可以总结为局部前沿推进法和全局前沿推进法。局部前沿推进法是局部计算前沿阵面上各单元的生长法向和生长步长，经过学者们的研究，根据确定法向和优化生长步长方法的不同又发展了最优法向、多法向、缩减步长等多种技术。全局前沿推进法是全局方法，以现有前沿阵面为基础，整体计算生长后阵面的位置。其思路类似于势函数方法，一般是把前沿阵面的生长过程转化为物理量的传播过程，建立PDE方程组并求解，从而得到生长后新的前沿阵面的位置。

  - 前沿推进思路生成边界层网格

本文根据复杂流体构型和粘性流体边界层对计算网格特性在两个方向的不同要求，在物面上采用Delaunay三角化方法生成非结构化的三角网格；以物面网格为基础，采用局部前沿推进的思路向边界层内逐层推进生长成覆盖边界层的层状棱柱网格。这样生成的三棱柱网格在垂直于物面的方向具备结构化网格的特征，能较好适应边界层内流动数值梯度较大的情况，捕捉粘性流动特征。而在沿物面的方向上呈现非结构化特性，能灵活适应复杂几何形状。

前沿推进思路生成边界层网格最核心部分是网格生长方向与生长高度的计算。

    - 计算前沿面网格生长方向

网格生长方向将直接影响生成边界层网格的质量：一方面，三棱柱网格单元内需要满足正交性，这要求生长方向尽可能与前沿面上的网格单元正交；另一方面，不恰当的生长方向会导致生长成的网格单元几何构型突兀变化，正交性变差，如图12所示，严重时甚至会出现自交的情况。对于复杂流体构型，物面网格节点周围面片之间的二面角可能比较大，每个面能确定单独的法向生长方向之间偏差也会比较大，因此生长方向的计算方法应该分多种情况讨论。

图12 传统加权平均法计算节点的生长方向          图13 前沿面三角网格任一节点

取前沿面Delaunay三角网格中任一节点p，如图13所示，计算节点周围面片之间待生长侧的夹角θ,θ∈0,2π。将两侧夹角角度超过某一阈值的边标记为特征边。

以节点周围特征边的数量将节点进行分类并分别讨论生长方向的计算方法。

（1）当节点周围不存在特征边或特征边数为1时，说明节点处几何曲率较小，此时直接以节点周围面片的外法向方向加权出节点的生长方向。

（2）当节点周围特征边数大于1时，此时可能发生一个节点生长为多个节点，也可能在生长过程中发生节点的缩减。如果特征边数为2，则依照两条特征边将节点周围面片划分为两部分如图14所示。如果特征边数超过2，称节点p为角点，取角点周围面片之间待生长侧夹角偏离平角最多的三个边标记为特征边，此时三条特征边将角点周围面片划分为三部分如图15所示。分别以传统加权平均方法计算出各部分面片的加权法向生长方向的单位向量pi。

图14 节点周围特征边数为2                       图15 节点周围特征边数为3

设点p处的网格生长高度为a，面网格尺寸控制数值为h，计算：

λij=api-apj,i≠j                                     (12)

将计算出的λ数值与该点处的网格单元尺寸h相比较：

(1) 如果λ远小于h，则该点p生长为1个点，生长方向为p1与p2的加权方向，如图16、17所示。

图16 λ远小于h，节点处曲面外凸               图17 λ远小于h，节点处曲面内凹

(2) 如果λ接近于h，节点呈现为外凸状，则该点p生长为2个点，生长方向为p1与p2，如图18所示。如果节点呈现为内凹状，则发生节点的缩减生长，生长方向为p1、p2，如图19所示。

图18 λ接近于h，节点处曲面外凸         图19 λ接近于h，节点处曲面内凹

(3) 如果λ远大于h，节点呈现为外凸状，则该点p生长为3个点，生长方向为p1、 p1与p2的加权方向、p2，如图20所示；如果节点呈现为内凹状，则发生节点的缩减生长，如图21所示。

图20 λ远大于h，节点处曲面外凸          图21 λ远大于h，节点处曲面内凹

需要注意的是在进行角点生长方向的计算时，若计算生长方向后的总生长点数大于3，在生长后的前沿面上会存在多边形，需要对该多边形进行增量插值划分为多个三角形单元，并将新插入的点与角点p相连接。

    - 计算网格生长高度

在边界层体网格生成部分，初始输入的数据除了物面三角网格之外，还有首层生长高度以及增长高度变化规律，传统方法中该变化规律通常为一个简单的常数变化率。即设定a为边界层内附着于物面网格的棱柱网格层高，则a0为首层高度，设定增长率为α，预设网格生长层数为n，可计算出每层棱柱层高为：

a=a01+αn-1                                              (13)

但这种方法会导致生长出的前沿面不够光顺，而且该方法并不适用于复杂流体构型的工况，简单的增长率方法无法准确地捕捉到局部几何特征，容易导致网格层之间的相交或网格单元形变过大出现单元自交等现象。因此，为了解决这一问题，需要根据局部几何特性对网格生长高度做调整。

如图13所示，点p为三角网格中任一节点，其周围节点为p1到p6，计算节点p周围所有面两两相邻之间的二面角θ，则节点p处的所有二面角的加权为φ。

再引入γ用来量化点p处二面角的加权值φ对网格增长率的影响，经过大量测试计算，得到一个关于γ的经验计算公式：

γ=0.0246φ2+0.0706φ+0.5355, φ∈0,2π                          (14)

考虑几何曲率的网格局部优化后，每层棱柱层高为：

a=a0γ1+αn-1                                                (15)

按上式进行计算，凹角处γ>1，为放大因子，当φ≈π2时，γ≈2；凸角点处γ<1，为缩小因子，当φ≈3π2时，γ≈22。

  - 船体曲面边界层网格生成实例分析

以2.3节中快艇模型表面Delaunay三角网格为输入，控制生长层高为3层，生长增长率为0.2，生成边界层网格。分别取距船艏五分之一和二分之一船长处做横剖面，展示边界层网格生成效果如图22所示。从剖面图中看，船体表面自动生成的边界层网格对凹角、凸角处均能正确处理，印证了论文中面网格生长成层状边界层网格时生长方向和生长高度计算方法的有效性。

图22 快艇表面边界层网格生成剖面图

- 结论

本文提出了一种基于船体型线的边界层网格生成方法，该方法首先基于船体型线生成蒙皮面，然后基于映射法和Bowyer-Watson插值算法，生成Delaunay三角化面网格，最后以面网格为基础，向边界层逐层推进生长为层状边界层网格，并通过快艇模型对该方法进行了测试。结果表明：

（1）蒙皮面参数化特性好，面块之间基本无缝隙，满足面网格划分对几何的要求。

（2）在Delaunay三角化方法生成面网格过程中，采用有序边界点法配合Bowyer-Watson插值法进行边界点的插入，可有效避免计算区域为凹区域与多联通域时，区域外部单元删除不干净的问题。

（3）以前沿推进思路生长层状边界层网格时，本文所讨论的生长方向与生长高度的计算方法能有效适应各种几何外形。实例表明算法针对凹角处与凸角处的生长时能正确处理，生长出的单元正交性好，生长出的新前沿具有较好的光滑性。

# 参  考  文  献:

- 张来平. 计算流体力学网格生成技术[M]. 北京：科学出版社, 2017.05.

- Baker T J. Mesh generation: Art or science?[J]. Progress in aerospace sciences, 2005, 41(1): 29-63.

- Slotnick J, Khodadoust A, Alonso J et al. CFD vision 2030 study: A path to revolutionary computational aerosciences. NASA/CR-2014-218178, 2014.

- 汪煜, 侯精明, 张兆安等. 基于非结构网格的洪水演进过程中GPU加速数值模型研究[J]. 水动力学研究与进展(A辑), 2021, 36(04): 557-566.

- Pirzadeh S. Three-Dimensional Unstructured Viscous Grids by the Advancing-Layers Method[J]. AIAA Journal, 1996, 34(1): p.43-49.

- Berglind T. An agglomeration algorithm for Navier-Stokes grids[C]//Fluids 2000 Conference and Exhibit. 2000: 2254.

- 赵钟, 张来平, 赫新. 基于“各向异性”四面体网格聚合的复杂外形混合网格生成方法[J]. 空气动力学学报, 2013, 31(01): 34-39+68.

- 孙岩, 邓小刚, 王光学等. 一种基于约束框架的棱柱网格生成方法[J]. 空气动力学学报, 2015, 33(03): 319-324.

- 孙岩. 交互式棱柱网格生成方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2016, 28(02): 247-254.

- 庞宇飞, 卢风顺, 蔡云龙等. 基于网格框架的结构网格自动重构技术[J].空气动力学学报, 2017, 35(06): 807-811.

- 王硕, 庞宇飞, 肖素梅等. 基于网格框架的非结构附面层网格生成技术[J]. 计算力学学报, 2021, 38(06): 819-824.

- 郑耀， 陈建军. 非结构网络生成理论、算法和应用[M]. 北京: 科学出版社, 2016. 03.

- 宋小鹏, 古小敏, 何秀锦等. 基于Delaunay算法含定解条件的三角单元网格生成[J]. 计算机时代, 2020, (12): 29-32.

作者简介：何婉宁，女，计算机科学与技术专业，主要从事CAE软件前后处理研究。