350 t起重船吊臂结构强度有限元分析 

仇远旺，艾效军，罗京蕾，杨  樾

Qiu Yuanwang, Ai Xiaojun

（南京市长江河道管理处，江苏 南京 210011）

摘  要：针对目前起重船吊臂结构强度分析多数情况仅考虑工况、未结合吊臂工作模式的问题，以某350 t起重船为研究对象，建立其吊臂有限元模型。结合工况和工作模式，充分考虑各复杂工况下的载荷施加，最后运用有限元直接计算法校核其结构强度。计算结果表明吊臂结构满足强度要求。

关键词：起重船；吊臂；有限元；结构强度

中图分类号：U664.4      文献标志码：A

0  引言

起重船作为港口装卸和工程起吊船只，起吊大型设备和货物，受力复杂。起重船吊臂存在受力集中且分布不均区域，对其结构强度要求很高，故在设计初应充分考虑作业状态下的最不利载荷条件，确保强度满足规范要求。

目前的吊臂强度分析，存在只考虑工况而未结合吊臂工作模式[1]、应力集中区域网格细化处理不充分等问题。本文充分考虑应力集中区域网格细化，结合工况和工作模式，建立有限元模型，进行结构强度校核计算，确保吊臂结构有充足的强度余量，保证其安全可靠工作。

1  吊臂结构

350 t起重船船艏处设置1台摇臂式全回转吊机，吊机筒体穿过主甲板，向下延伸至外底板。运用PATRAN/NASTRAN软件对吊臂进行结构强度校核，依据吊臂结构图建立吊臂有限元模型。吊臂模型分为3个部分：吊臂底部和头部的板架结构用板壳单元模拟，吊臂中部的桁架结构用梁单元模拟，吊臂中间连接处的箱型板架结构用板壳单元模拟。吊臂整体有限元模型见图1。考虑到吊臂的受力情况，为了消除应力集中影响，吊臂底部板架结构和中部的箱型板结构采用细网格模拟，细化网格模型区域参见图2。

图1  吊臂整体有限元模型

（a）底部      （b）头部      （c）中部

图2  吊臂有限元模型（细网格）

2  计算工况与载荷

由本船的工作状态确定其共有表1所示的4种工作模式。

表1  工作模式表

| 序号 | 工作模式 | 吊臂与水平面夹角/(°) | 起吊重量/kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主钩360°全回转 | 45 | 800 |
| 2 | 主钩360°全回转 | 60 | 1 300 |
| 3 | 主钩纵向起吊 | 80 | 3 500 |
| 4 | 付钩360°全回转 | 45 | 500 |

根据《船舶与海上设施起重设备规范》（2007）的要求[2]，确定如下几种工况进行计算：

工况1：无风状态下起重机工作应考虑的载荷包括：吊臂的自重载荷、起升载荷+横倾与纵倾所产生的起升载荷水平分力×起升系数φh、由回转加速度产生的最不利的水平力、横倾与纵倾产生的自重载荷水平分力。

在进行工况1组合载荷施加时，应将以上4类载荷相加，并乘以作业系数φd。

工况2：横向风状态下起重机工作：施加的载荷为工况1所表示的组合载荷和最不利的风载荷。

工况3：纵向风状态下起重机工作：应施加的载荷为工况1所表示的组合载荷和最不利的风载荷。

工况4：试验负荷状态下起重机进行试验工作：吊臂负荷按1.1倍安全工作负荷加载。

根据《船舶与海上设施起重设备规范》（2007）的要求，作业系数φd取1.05；起升系数φh取1.1。

结合工况和工作模式，全部工况及载荷组合情况列于表2。

表2  计算工况及载荷组合

| 工况 |  | 吊臂仰角/(°) | 作业 系数 | 起升 系数 | 船舶浮态(o) |  | 起升载荷/kN | 加速度(g) | 风速/(m∙s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 横倾 | 纵倾 |  |  |  |
| 工况1 | 1a | 45 | 1.05 | 1.1 | 3 | 2 | 主钩800 | - | - |
|  | 1b | 60 |  |  |  |  | 主钩1 300 |  |  |
|  | 1c | 80 |  |  |  |  | 主钩3 500 |  |  |
|  | 1d | 45 |  |  |  |  | 付钩500 |  |  |
| 工况2 | 2a | 45 | 1.05 | 1.1 | 3 | 2 | 主钩800 | - | 横向20 |
|  | 2b | 60 |  |  |  |  | 主钩1 300 |  |  |
|  | 2c | 80 |  |  |  |  | 主钩3 500 |  |  |
|  | 2d | 45 |  |  |  |  | 付钩500 |  |  |
| 工况3 | 3a | 45 | 1.05 | 1.1 | 3 | 2 | 主钩800 | - | 纵向20 |
|  | 3b | 60 |  |  |  |  | 主钩1 300 |  |  |
|  | 3c | 80 |  |  |  |  | 主钩3 500 |  |  |
|  | 3d | 45 |  |  |  |  | 付钩500 |  |  |
| 工况4 | 4a | 45 | 1.05 | 1.1 | - | - | 主钩800 | - | - |
|  | 4b | 60 |  |  |  |  | 主钩1 300 |  |  |
|  | 4c | 80 |  |  |  |  | 主钩3 500 |  |  |
|  | 4d | 45 |  |  |  |  | 付钩500 |  |  |

风载荷根据《船舶与海上设施起重设备规范》（2007）进行计算，通过面压力的形式施加于吊臂底部和吊臂连接处的箱型结构；吊臂中部为桁架结构，其承受的总的风载荷通过线性分布力的形式平均施加于吊臂上。出于保守考虑，不考虑斜杆的遮蔽效应，且考虑风向，本次计算考虑横向侧方来风和纵向后方来风两种情况。风载荷施加情况见图3。

（a）横向                    （b）纵向

图3  吊臂风载荷受力图

根据受力分析图并考虑起升载荷，起升系数以及作业系数等，可求出各个工况下的起升载荷Q主及绳索拉力F吊货索，其中Q主沿着重力方向，F吊货索沿吊货索方向。

吊臂结构自重载荷、船舶倾斜以及运动所产生的力通过惯性载荷的方式施加。本次计算的重力加速度取9.81 m/s2，船舶倾斜取横倾3°，纵倾2°，通过旋转模型模拟。

根据《规范》的要求，起重机结构件的许用应力[σ]按下式算得

[σ]=σsβgn

式中：σs为钢材屈服强度，MPa；n为安全系数，根据工况选取；β为系数，根据钢材的屈强比选取。

根据吊臂设计图纸，吊臂结构采用的材料是低合金钢Q345B，其力学性能如下：屈服强度σs=345 MPa，抗拉强度σb=510 MPa，屈强比为σs/σb=0.676<0.7，故β=1，不必修正。

各工况的许用应力见表3。

表3  许用应力

| 工况号 | 工况1 | 工况2 | 工况3 | 工况4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全系数n | 1.5 | 1.33 | 1.33 | 1.15 |
| 许用应力/MPa | 230 | 259 | 259 | 300 |

参考CCS《海上移动平台入级规范》[3]，对于高应力区采用细化网格处理时，此高应力区域在组合工况下的许用应力可提升1.286倍，故细化网格区域的许用应力见表4。

表4  细化网格区域板单元许用应力单位：MPa

| 工况号 | 工况1 | 工况2 | 工况3 | 工况4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 许用应力/MPa | 295.7 | 333 | 333 | 385 |

3  强度计算结果及强度评估

通过有限元结构强度直接校核计算，各工况下的最大应力及校核标准见表5。

表5  各工况下吊臂最大应力计算结果汇总及校核     单位：MPa

| 工况 |  | 板单元最大Von-mises 应力（细化区域） |  | 梁单元最大合成应力 |  | 梁单元最小合成应力 |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应力 | 许用应力 | 应力 | 许用应力 | 应力 | 许用应力 |  |
| 工况1 | 1a | 242.0 | 295.7 | 88.6 | 230.0 | -163.0 | 230.0 | 满足 |
|  | 1b | 219.0 | 295.7 | 75.8 | 230.0 | -145.0 | 230.0 | 满足 |
|  | 1c | 123.0 | 295.7 | 41.7 | 230.0 | -100.0 | 230.0 | 满足 |
|  | 1d | 233.0 | 295.7 | 140.0 | 230.0 | -135.0 | 230.0 | 满足 |
| 工况2 | 2a | 247.0 | 333.0 | 91.5 | 259.0 | -163.0 | 259.0 | 满足 |
|  | 2b | 225.0 | 333.0 | 77.8 | 259.0 | -145.0 | 259.0 | 满足 |
|  | 2c | 155.0 | 333.0 | 36.9 | 259.0 | -109.0 | 259.0 | 满足 |
|  | 2d | 238.0 | 333.0 | 142.0 | 259.0 | -136.0 | 259.0 | 满足 |
| 工况3 | 3a | 247.0 | 333.0 | 90.9 | 259.0 | -167.0 | 259.0 | 满足 |
|  | 3b | 227.0 | 333.0 | 78.7 | 259.0 | -149.0 | 259.0 | 满足 |
|  | 3c | 129.0 | 333.0 | 36.8 | 259.0 | -101.0 | 259.0 | 满足 |
|  | 3d | 237.0 | 333.0 | 142.0 | 259.0 | -135.0 | 259.0 | 满足 |
| 工况4 | 4a | 266.0 | 385.0 | 97.5 | 300.0 | -180.0 | 300.0 | 满足 |
|  | 4b | 241.0 | 385.0 | 83.4 | 300.0 | -159.0 | 300.0 | 满足 |
|  | 4c | 136.0 | 385.0 | 40.6 | 300.0 | 110.0 | 300.0 | 满足 |
|  | 4d | 257.0 | 385.0 | 154.0 | 300.0 | -148.0 | 300.0 | 满足 |

典型工况下吊臂结构应力云图见图4~图8。

图4 吊臂底部板架区域 von Mises 应力 （2c工况）

图5 吊臂中部板架区域 von Mises 应力（4a工况）

图6 吊臂头部板架区域 von Mises 应力（4d工况）

图7 吊臂梁单元最大合成应力（4d工况）

图8 吊臂梁单元最小合成应力（4a工况）

4  结语

运用有限元计算软件建立吊臂三维有限元模型，综合考虑不利工况和工作模式，施加组合载荷，进行结构强度计算。计算结果表明起重机吊臂结构强度满足《船舶与海上设施起重设备规范》要求，起重船吊臂可以安全可靠工作。本文的分析，仅考虑船舶横倾3°和纵倾2°情况，后期的强度分析中，在结合工况和工作模式的基础上，可以深入研究船舶自身的倾斜对吊臂结构强度的影响。

参考文献：

[1]  梁鹏, 邓映雪, 张雨晨, 等. 3000 t起重船扒杆结构强度有限元分析[J]. 江苏船舶, 2022, 39(3): 24-26

[2]  中国船级社. 船舶与海上设施起重设备规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2007.

[3]  中国船级社. 海上移动平台入级规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2020.

邮寄地址：南京市鼓楼区郑和中路110号南京长江国际航运中心11楼

收件人：仇远旺

邮编：210011

邮箱：76335951@qq.com

手机号码：18136896029

作者简介：仇远旺（1983—)，男，硕士，工程师，主要从事水利工程运行管理。