The 2024 Innovation & Cooperation in Naval Architecture & Marine Engineering Conference

ICNAME 2024-0053

Aug 22-25,2024,Harbin, China

降低氢/柴油双燃料船用中速发动机未燃氢的柴油喷射策略研究

周培林1、 顾斌腾1*、陈宁2

- 斯特拉斯克莱德大学造船、海洋和海洋工程系，英国格拉斯哥蒙特罗斯街100号，邮编 G4 OL2 2.江苏科技大学能源与动力学院，中国镇江212003

- 摘要:为了推进航运脱碳，H2越来越被认为是一种可行的零碳燃料。目前，氢/柴油双燃料中速发动机是船舶最佳的原动机。然而，由于船用中速发动机缸径大、燃烧室壁温低阻碍了火焰的有效传播，导致未燃H2的排放。这不仅降低了发动机的机械输出，同时也带来严重的安全风险。为了解决这些问题，本研究采用计算流体动力学（CFD）建模，来探索最佳的柴油喷射策略，以最大限度地减少此类发动机中未燃H2的排放。本研究以柴油喷射初始角度、喷雾倾斜角度和喷射持续时间为对象，讨论了三者之间正交状态下对H2燃烧效率的影响。研究结果表明，微调喷射参数能大大地降低未燃H2的比例。例如，将喷射初始角调整到49.5°CA BTDC，可以将残余H2量从50%降低到3%。此外，将喷雾倾斜角度修改为55.5°，可以进一步将这一比例降低至2%。值得注意的是，将喷射时间缩短到34°CA，可以实现1%的最低残留H2质量分数。这一结果强调了柴油喷射策略在优化氢/柴油双燃料船用中速发动机燃烧方面的有效性，为该行业的类似应用提供了途径。

- 关键词：氢/柴油双燃料；船用中速发动机；柴油喷射策略；计算流体动力学（CFD）；未燃H2排放

- 1引言

- 航运约占全球货运的80%（贸发会议，2021年）。内燃机是船舶的主要动力源，占船舶主发动机的95%以上，预计在未来二三十年内将保持主导地位（DNV，2021）。这种广泛使用引发了重大的环境问题，因为船用内燃机是年度温室气体排放的主要来源，加剧了温室效应和大气污染（Olmer等人，2017）。作为回应，2023年7月举行的国际海事组织（IMO）海洋环境保护委员会（MEPC）第80届会议通过了2023年IMO减少船舶温室气体排放战略。这一关键战略承诺，到2040年，国际航运的温室气体排放量将比2008年减少至少70%，最终目标是到2050年左右实现海运部门的温室气体净零排放（IMO，2023年）。为了支持这一目标，DNV倡导为船用内燃机采用更环保、低碳或零碳的替代燃料。这些替代品包括：甲醇、LNG、LPG、生物燃料、氨和H2（DNV,2019）。

- 在替代燃料中，H2被认为是一种零碳燃料，通常被称为“终级燃料”（Cho等人，2016），这一名称源于其高热值，以及其燃烧只产生水，不排放碳氧化物（CO和CO2）或碳氢化合物（HC）的事实（Khairallah，2015）。与传统化石燃料相比，H2具有几个独特的特性：首先，H2的点火能量显著降低，仅为0.02mJ，比柴油的0.24mJ低了一个数量级。这一属性增加了其过早点燃的可能性（Wang等人，2020）。此外，H2具有更宽的可燃极限，更容易实现稀薄燃烧（Du等人，2024）。其层流火焰速度也更高，在类似条件下为265cm/s，而柴油仅为86cm/s，如果大量使用H2，则会增加爆震的风险（Gomes-Antunes等人，2009）。然而，在稀薄燃烧条件下，这种速度会显著降低（Verhelst和Wallner，2009）。H2的另一个显著特征是其相对于其它气体燃料的最小淬火距离短，这增加了回流到进气口的风险（Gao等人，2022）。最后，H2的最高自燃温度为858K，使其实现压燃变得复杂（Jabbr，2020）。因此，虽然氢内燃机可以实现稀薄燃烧，但它可能会遇到与异常燃烧现象相关的挑战，如提前点火、爆震或回火。

- 对氢发动机的研究可以追溯到20世纪70年代，标志着将氢纳入汽车发动机的初步努力。这些早期研究主要针对氢氧发动机的异常燃烧现象和特性，这为该领域的进一步研究奠定了至关重要的基础（Zhu等人，2021）。近年来，重点已转向开发控制和防止氢发动机异常燃烧的方法。此外氢发动机的燃烧特性和性能已成为尖端研究的关键领域。舍默（Sharma和Dhar，2018）探索了减小氢/柴油双燃料发动机爆震所需的参数比例，确定了氢替代率和压缩比之间的权重；段（Duan等人，2023）对直喷涡轮增压氢发动机在各种工况下的燃烧特性进行了研究，实现了37.7%的峰值热效率；刘（Liu等人，2022）成功改造了一台单缸柴油机，以促进氢/柴油双燃料直接喷射（H2DDI）的运行，氢能量百分数高达90%，从而提高了热效率并减少了排放；汉纳非.查瑞莱尔（Hanafi charehlar等人，2024）对氢/柴油反应性控制压燃（RCCI）发动机在低负载下的性能进行了数值研究，注意到与天然气/柴油发动机相比，输出功率增加了2%。这些研究共同表明了氢/柴油双燃料发动机在实现最佳性能的同时最大限度地减少排放的巨大潜力，突显了它们在推进氢技术方面的重要性。

- 在氢/柴油双燃料发动机中，燃烧后气缸内未燃H2的排放是一个重大挑战，不仅影响能量转换效率，还影响船舶机舱和甲板的安全。累积未燃的H2会造成严重的安全隐患（Xie等人，2024）。雷威（Liew等人，2010）通过研究添加H2对重型柴油机燃烧的影响，发现在70%的发动机负载下，H2的燃烧效率明显落后于柴油。盖特斯（Gatts等人，2010）对氢/柴油双燃料重型发动机的H2排放特性的实验测试，揭示了H2燃烧效率深受发动机负载的影响，增加负载是减少未燃H2的补救措施。迪米阙渃（Dimitriou等人，2019）在低负载条件下评估氢/柴油双燃料发动机，发现大多数测试点的燃烧效率约为90%。这些发现强调了未燃H2排放的问题，并表明在更高的负载下运行可以减少H2的排放，因为更丰富的H2/空气混合物支持多相流火焰的启动和传播。然而，这些研究主要集中在缸径较小的发动机上。这种情况对于较大缸径的船用中速发动机有很大不同。即使在高负载和高H2替代率下，未燃H2仍然是一个问题。较大的缸径和发动机冷却系统冷却的燃烧室壁相对较低的温度，增加了火焰到达远离点火源的H2之前熄灭的可能性。为了解决这个问题，柴油喷射有助于点燃大部分的H2，特别是在燃烧室壁附近的H2，这一点至关重要。本研究利用计算流体动力学（CFD）模拟，探索了减少氢/柴油双燃料船用中速发动机未燃H2排放的最佳柴油喷射策略。测试条件包括100%的发动机负载和50%的H2替代率。该研究采用单独的与组合的方式，检验柴油机喷射开始（SOI）、喷雾倾斜角度和喷射持续时间的相互影响。结果表明，优化的柴油喷射策略显著降低了未燃H2的比例，为类似发动机的燃料喷射控制和安全设计提供了有价值的见解。

- 2 模型和验证

- 2.1计算模型

- 本研究利用内燃机计算流体动力学（CFD）程序Converge v3.1模拟了一台四冲程中速船用柴油机，该柴油机是所研究的改进型氢/柴油双燃料发动机的原型。图1显示了建模发动机在上止点的几何形状。表1详细列出了这种中速船用柴油机的主要参数，其特点是配备了12个孔的喷油器。为了提高模拟的效率，采用了一个60°的扇形模型，其中每两孔间的夹为30°。模拟仅关注发动机循环的关闭部分，从上止点前（BTDC）167°CA的进气门关闭（IVC）开始，到上止点后131°CA的排气门打开（EVO）结束。H2通过进气道燃油喷射（PFI）引入发动机，并假设在IVC时刻气缸内均匀分布。该设置为在模拟操作条件下分析氢/柴油双燃料配置的燃烧动力学和排放特性提供了详细的框架。

- 图1发动机扇形模型几何形状

- 表1中速发动机主要参数

| - 参效 | - 价值观 |
| --- | --- |
| - 发动机类型 | - 四冲程压缩（CI）发动机 |
| - 额定输出/（kw） | - 4000 |
| - 额定转速/（rpm） | - 750 |
| - 孔径/（mm） | - 320 |
| - 行程/（mm） | - 420 |
| - 压缩比 | - 14. 5 |
| - 注杆长度/（mm） | - 950 |

- 在这个数值模型中，柴油的雾化和破碎过程通过开尔文-亥姆霍兹&瑞利-泰勒（KH-RT）模型（Beale和Reitz，1999）和NTC碰撞模型（Schmidt和Rutland，2000）建模。燃烧模型利用SAGE模型（Senecal等人，2003），其进行了详细的化学机理研究。基于雷诺平均数Navier Strokes（RANS）的再归一化群（RNG）k-ε（kappa epsilon）湍流模型（Han和Reitz，1995）用于模拟流体流动中的湍流效应。壁面传热模型是奥儒瑞克和阿姆斯登的壁面传热模型（O'Rourke & Amsden，1996），（Anthony Amsden，1999）。表2详细列出了模拟中使用的模型。

- 表2模拟中使用的模型

| - 模型 | - 名称 |
| --- | --- |
| - 液滴破碎模型 | - KH-RT |
| - 碰撞模型 | - NIC 碰撞 |
| - 燃烧模型 | - SAGE |
| - 湍流模型 | - RNG k-ε |
| - 壁面传热模型 | - O’Rourke&Amsden |

- 2.2 化学动力学

- 在这项研究中，正庚烷因其相似的燃烧特性而被用作柴油的代表。用于模拟H2/正庚烷混合物中氧化过程的化学机制是由屈（Qu等人，2024）开发的氧化机制架构。该机制是使用遗传算法从原始框架（Liu等人，2012）中导出的优化版本，为本研究提供了更高的计算精度。优化过程涉及依据刘的机制更新的C7物种的反应速率常数，并通过快速压缩机实验，验证更新后的机制。这些实验表明，该机制准确地预测了H2/正庚烷混合物的点火延迟时间。选定的化学机理包括49种物质和174种反应式，有助于对所研究的双燃料发动机内的燃烧过程进行全面分析。

- 2.3 网格灵敏度测试和模型验证

- 在这项研究中，采用了一种平衡计算效率与仿真精度的计算网格策略，由于船用发动机的尺寸很大，使得使用过小的基础网格尺寸可能会导致不切实际的模拟时间，因此，实现更大的基础网格与局部固定嵌入和自适应网格细化（AMR）的组合，尤为重要。在以柴油喷雾为特征的区域，应用两级固定嵌入细化网格来确保最需要的细节分辨率。同样，使用两级AMR对模拟中的温度场和速度场进行细化，允许根据这些关键参数的动态变化，来调整网格分辨率。图2显示了当基础网格尺寸从6mm调整到2.5mm时，气缸压力数据如何收敛，同时保持相同的网格策略。这种收敛性表明，模拟实现了网格的独立性，证实了不同网格尺度下结果的可靠性。值得注意的是，使用2.5mm和3mm的基础网格尺寸之间的精度几乎相同，这表明在这种应用中，将网格尺寸进一步减小到3mm以下的好处微乎其微。因此，为后续模拟选择3mm的基础网格尺寸。这一选择在计算负荷和准确捕捉氢/柴油双燃料发动机模拟中的关键现象所需的细节水平之间取得了有效的平衡。

- 图 2不同基础网格尺寸下的气缸压力

- 图3显示了柴油机在100%额定工况下的模拟气缸压力与相应的实验数据之间的比较。比较表明，模拟值与实验结果非常接近，差异被认为是可以接受的。值得注意的是，主要差异发生在燃烧开始时。然而，这些仍然在3%的相对误差范围内。这种精度水平表明，模拟有效地捕捉了发动机在满载工况下性能的基本动态。由于建模假设或初始条件的轻微偏差，在燃烧开始时观察到的微小变化在此类模拟中是典型的。总体而言，整个周期的大部分时间都非常一致，这证实了本研究中采用的模拟方法的准确性。

- 图 3。缸内压力测量值与模拟值的比较

- 3结果和讨论

- 3.1柴油机SOI的研究

- 在进气道燃料喷射（PFI）氢/柴油双燃料发动机中，假设进气门关闭时，气态H2在气缸内均匀分布。由于船用中速发动机的缸径比小型发动机的典型缸径大得多。从点火源到燃烧室壁的距离较远，再加上这些壁的低温特性，影响了有效火焰的传播。因此，传统的柴油喷射正时可能无法确保整个气缸全面分布火焰。这是由于柴油引发的火焰无法到达气缸内的每个区域，以满足点燃均匀分布的H2需要，从而导致H2/空气混合物出现无法遇到火焰的“死区”。因此，这些H2可能仍未燃烧。为了增强柴油与H2/空气混合物的混合度，应考虑采用早期喷射策略。这种方法需要更早地喷射柴油，从而在压缩冲程的初始阶段为柴油与H2/空气混合物提供更多的时间和空间。图4显示了在上止点前（BTDC），柴油喷射开始（SOI）从9.5°CA变化到69.5°CA时燃烧后气缸中残留氢气的百分比。初始SOI设置为9.5°CA BTDC，表明燃烧效率很差，50%的H2在排气门打开时仍未燃烧。随着柴油机SOI的增加，气缸中剩余H2的百分比降低，在49.5°CA BTDC时达到最低3%，然后略有上升。这背后的原因是，较早的柴油喷射为柴油穿透H2/空气混合物提供了更长的时间，从而增加了点燃更多氢气的可能性。

- 图4 不同柴油SOI未燃H2的百分比

- 图5显示了随着喷射开始（SOI）的进行，点火前的当量比。该图突显了靠近柴油喷雾的高当量比区域，表明柴油燃料蒸汽的浓度。在SOI设置为9.5°、19.5°和29.5°CA BTDC情况下，柴油喷雾充分分散前，靠近上止点（TDC）会导致燃烧开始，从而使柴油喷雾主要限制在气缸上部的中心附近。相反，在SOI设置为59.5°和69.5°CA BTDC时，明显的过早喷射导致大部分柴油喷雾被定向并聚积在气缸外壁周围。而在SOI设置为39.5°CA和49.5°CA BTDC时，实现了柴油喷雾在整个气缸中的最佳分散，后者由于提前了定时，而提供了更好的结果。在49.59°CA BTDC的这种配置被证明可以促进燃料和气体在燃烧前的最有效混合。

- 图5不同SOI点火前的当量比

- 图6 TDC处的缸内H2质量分数

- 由于早期柴油喷射和H2的快速燃烧，当活塞到达上止点（TDC）时，燃烧基本完成。图6显示了不同喷射正时（SOI）下TDC处的未燃H2质量百分数。未燃的H2主要积聚在活塞上边缘的内缘周围，这种聚积是因为火焰在试图漫延到达燃烧室壁附近的H2时熄灭了，导致这种现象的原因是因为燃烧室的壁温较低，而柴油喷雾到这些壁面的距离较远。

- 3.2 SOI与喷雾倾角耦合效应研究

- 从第3.1节中，我们观察到未燃烧的H2会积聚在活塞上表面的内缘。为了有效地点燃这些残留的H2，一种有效的策略是将柴油喷雾重新引导至该区域。如图7所示，调整喷雾倾斜角度α可以改变柴油喷雾的轨迹，而不需要增加喷射压力。最初的喷雾倾斜角度设置为75.5°。燃烧室的弯曲脊有助于扩散柴油喷雾，通过利用柴油的喷射动量和燃烧室壁的反作用力来增强混合。喷射正时（SOI）也会影响柴油喷雾是否有效地到达弯曲脊。为了检验SOI和喷雾倾斜角度的综合效应，设计了一组3x3正交实验，如表3所示。这些实验因三种不同的SOI和喷雾倾斜角度而异。根据早期的观测结果，49.5°CA BTDC的SOI导致未燃的H2最少，包括39.5°和59.5°CA BTDC的SOI以探索潜在的更优设置。此外，喷射倾斜角度调整为65.5°或55.5°时。这一变化基于图5的分析，表明减小倾斜角度可能会更好地将喷雾导向弯曲的脊，从而可能改善H2的燃烧。

- 图7 啧雾倾斜角度示意图

- 表3正交案例参数比较

| - 案例展示 | - SOI（°CA BTDC） | - 喷雾倾斜角度（°） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 39.5 | - 75.5 |
| - 2 | - 39.5 | - 65. 5 |
| - 3 | - 39.5 | - 55.5 |
| - 4 | - 49.5 | - 75. 5 |
| - 5 | - 49.5 | - 65.5 |
| - 6 | - 49.5 | - 55. 5 |
| - 7 | - 59.5 | - 75.5 |
| - 8 | - 59.5 | - 65. 5 |
| - 9 | - 59.5 | - 55.5 |

- 图8 SOI和喷雾倾角对H2残留率的综合影响

- 图8显示了气缸中H2的残留百分比，阐明了喷射开始（SOI）和喷雾倾斜角度的综合影响。数据表明，在39.5°CA BTDC的SOI下，H2的残留百分比最初增加了2%，随后减少了3%，这一模拟与在SOI=49.5°CA BTDC时观系到的模拟相似。在59.5°CA BTDC的SOI下，残余H2百分比最初降低了 4%，然后无论喷雾倾斜角度如何进一步变化，该百分比都会稳定下来。与早期发现一致，最低残留H2百分比出现在49.5°CA BTDC的SOI处，特别是在55.5°的喷雾倾斜角度处。这种配置将残留H2从之前的最佳3%降低到2%。改进表明，减小喷雾倾斜角度提高了H2的消耗，可能是由于改变柴油的运动受到了缸壁回弹力的影响。

- 当量比的分布提供了一个清晰的可视化柴油喷射过程和随后燃料的消耗。图9说明了案例6中柴油喷射后的分布情况，有效地展示了柴油/空气混合动力学。最初，正如在-30°CA和-20°CA的子图中所观测的那样，柴油直接喷射到活塞的弯曲脊上。随着曲柄角（CA）的增大，柴油的喷射在活塞内向更中心的位置迁移。

- 在-16°CA和-15°CA之间，预混燃烧区域的扩大表明了预混燃烧的开始，预混燃烧对局部柴油的消耗迅速增加。到-13°CA时，当燃料向燃烧室壁喷射时，富含柴油的区域会显著扩大，产生撞击表面的壁面射流，导致柴油蒸汽发生扩大，此外，在预混燃烧过程中，由柴油喷头产生的湍流进一步有助于柴油在整个气缸内分散。

- 图9 案例6的当量比演变

- 3.3喷射时间影响的研究

- 在柴油喷射开始（SOI）和总燃料喷射量保持恒定的条件下，改变喷射结束时的喷射持续时间，影响气缸内的空燃混合。图10为SOI在49.5°CA BTDC和55.5°CA喷雾倾斜角的早期设置，说明在不同喷射持续时间下H2的残留百分比。随着喷射时间的增加，H2的残留百分比从最初的4%隆至1%，然后在喷射时间为36°CA时略有上升，稳定在2%。但喷射时间为37°CA时，残留率急剧上升到6% 。最佳结果，只有1%的剩余H2，发生在34 °CA的喷射持续时间内。这一结果突出表明，调整喷射持续时间有效地降低了残余H2的百分比。与之前2%的最佳效果相比。通过优化喷射时间，使未燃烧的最小H2含量减半至1%。

- 图10 不同喷射时间下H2的残留百分比

- 图11显示了不同喷射持续时间的当量比分布的演变情况，经历了柴油在缸内的四个阶段：喷射、压缩、膨胀和耗尽。模拟主要集中在压缩和膨胀阶段。对于34°CA的喷射持续时间，柴油首先在-15°CA到-13°CA的活塞缸周围聚集，然后在-10°CA开始扩散。在-4°CA，如子图所示，柴油扩散的方向是向气缸中心的方向。在35°CA和37°CA喷射时间较长的情况下，其演化过程类似于34°CA喷射时间的演化过程。然而，在-1O°CA时，柴油蒸汽云的主要扩散位置不同。在34°CA情况下，扩散主要发生在活塞壁的外侧壁，而在35°CA情况下，扩散稍低但比较接近。37°CA的情况则是明显不同的，主要蒸汽云位于活塞壁的内侧壁。柴油蒸汽主要扩散位置的这种变化影响后续的扩散方向。与35°CA组相比，34°CA组的扩散是向内扩散且更为水平。这种方向上的差异是34°CA持续时间显示出的最好结果的关键，只有1%的剩留H2，因为火焰在圆柱体内更集中地传播，有效地在更具挑战性的区域点燃了H2。相比之下，37°CA的扩散更为垂直。

- 总体而言，喷射持续时间的改变会显著影响主柴油云团的聚集位置，而这些聚集位置与活塞的复杂几何形状一起决定了柴油蒸汽的扩散方向。这反过来又影响到气缸内部难以到达区域的H2能否被有效地点燃和燃烧掉。

- 图11 不同喷射持续时间当量比分布过程

- 4.结论

- 本研究中，进行了数值模拟，以确定在H2/柴油双燃料船用中速发动机中增强H2燃烧的最佳柴油喷射策略。单独或组合分析了关键性喷射参数，包括喷射开始（SOI）喷雾倾斜角度和喷射持续时间，以尽量减少残留H2水平，本研究的主要发现总结如下：

- 1.早期柴油喷射有效地降低了未燃H2的质量分数。其最佳的SOI为49.5°CA BTDC，与9.5°CA BTDC为基线SOI相比，未燃H2的质量分数从50%急剧下降到3%。但是，过早喷射会导致部分H2在到达较冷、较远的燃烧室壁之前因火焰熄灭而未燃烧。

- 2.修改喷雾倾斜角度进一步降低了未燃H2的质量分数。当角度从75.5°减小到55.5°时，未燃H2的质量分数从3%降低到2%，提高了33.3%。最佳SOI保持在49.5°CA BTDC，改善的结果归因于更好的柴油喷雾冲击燃烧室壁，这有利地影响了柴油蒸汽扩散的方向。

- 3.调整喷射持续时间也可以导致更完全的H2燃烧。将喷射持续时间从35°CA缩短到34°CA，可使未燃H2从2%减少到1%，提高50%。这一变化受主柴油蒸汽扩散云的位置影响，从策略上增强了柴油向远离火源点的区域扩散，从而促进了难以到达的H2的位置点火。

- 总之，优化柴油喷射策略可以显著降低未燃H2的比例，从而提高燃料转换效率，降低船上的安全风险。这些发现支持了在船用中速发动机中使用H2的潜力。然而，对于低负荷或低H2替代率的条件，需要进一步的研究来评估不同喷射参数的影响，并探索多次喷射的潜在益处，旨在在所有操作条件下制定更全面、更有效的喷射策略。

- 致谢

- 本工作得到了由Horizon Europe 101138411 SAFeCRAFT和URI：10110519共同资助的SAFeCRAFT项目的支持。CFD模拟是在ARCHIE WeSt高性能计算机上进行的（https://aww,archie-west,ac.uk）斯特拉斯克莱德大学。

- 参考文献:

- 贸发会议（2021年）《2021年海运回顾），联合贸易和发展会议。可从以下网址获得https://unctad,org/puolic日tionreview naritime-transport-2021[2024年5月15日访问]。

- DNV（2021）内燃机在脱碳中的作用：寻求燃料解决方案。DNV。可从以下网止获得https://www. Dnv. Com/expert story/maritime-impaet/The-role-of-cembustion-engines-in-decarbonization-seeking-fue1-solutiens.html[2024年5月15日访间]。

- 国际海事组织（2023）海洋环设保护员会（NEPC80）。国际海事组织。可从以下网址获得https://www.imo.org/cn.lledia Centre/yeetingsummaries/Pages/OPO-80aspx[2024年4月25日访闻]。

- DNV（2019年6月）对航运中选定的替代料和技术的评估。DNV。可从以下网址获得

- https://www.dnv.com/maritime/publications/alternative- fuel-assessrent dowload，html[2024年4月25日访间]。

- 安东尼·阿焊斯登，1.，1999年。适用于具有基直或倾斜气门的发动机的块结构KIVA程序：洛斯阿拉莫斯区家实验室（LANL），新盈西哥州洛斯阿拉莫斯《美国）。

- 比尔，JC，雷茨：D.，1999年：用Kelvin-Helmholtz/Rey1eigh-Taylor 混合模型模拟喷露雾化。雾化和喷雾9（6）赵，E.S.，鲁明斯基，A.M，阿洛尼，s.，刘，YS.，郭，J城市，JJ，2016。氧化石是烯/全属纳米晶体多层膜作为安全和选择性储氢的原子极限，国家过讯社710804.

- Dimitriou，P.，Tsujimure:T,，铃木，Y.，2019。低负荷氢柴油双燃料发动机运行—一种提高燃烧效率的方法，国际氢能杂志44（31），17048-17080.

- 杜，柴，WS.，魏，周，2024，实现氢气超贫燃烧低排放的现状和挑战，国际氢能杂态571419-1436.

- 段勇浩，孙，李，吴，X.s.，胡，罗，2023、涡轮增压直喷式氢发动机的游烧特性。能源转统和管理 291。

- 高，王，宋，田，马，2022。进气道氢喷射内燃机回火发生和控制策略综述。燃料 307.

- 盖茨，T.，李，H.，刘，S.，斯宾塞，T.，韦恩，S,，克拉克,N.，2010。对20O4年添加H2的重型柴油机段H2排放的实验研究。国际氢能杂志35（20），11349-11356.

- Gomes Antues,JM,Mikalsen, R., Roskilly, A.P.,2009年。直喷压游式氢发动机的实验研究。国际氢能杂志34（15）， 6516-6522。

- 韩，Z.，Reitz，R.D.，1995。基于RNGK-ε模型的内燃机湍流建模:燃烧科学与技术105（4-6），257-295。

- Henafi charehlar，H，易卜拉欣:M，侯赛因扎德，M，侯赛因尼，S.，2024年，氢/柴油RCCI发动机低负荷性能评估，

- 《国际氢能杂志》58200-209:

- 贾伯，人工智能，2020年，氢和氢/柴油混合燃料内燃机的燃烧和排放特性以及运行参数的多目标优化，密苏里科技大学。海拉拉，H.A.，2015年，使用具有详细化学动力学的3D计算，研究以氢气和柴油/氢气混合物为燃料的内燃机的燃烧和污染物特性。密苏里科技大学。

- 刘，C.，李，H.，Nuszkowski，J.，刘，S.，加茨，T.，阿特金森，R.，克拉克，N.，2010。富氢重型柴油机燃烧过程的实验研究。《国际氢能杂志》35（20），11357-11365。

- 刘，X.，Seberry，G.，Kook，S.，Chan，Q.N，霍克斯，E.R.，2022。在改装的单缸压燃式发动机中直接喷射氨气主燃料和柴油引燃燃料。《国际氢能杂志》47（84），35864-35876。

- 刘，Y.D.，贾，M，谢，M.2.，庞，B.，2012。利用半解耦方法增强主要参考燃料氧化的骨架动力学模型。能源与燃料26（12），7069-7083.

- O’rourke，P.，Amsden，A.，1996年。进气道喷射发动机壁膜动力学的粒子数值模型。SAE交易，2000-2013.

- 奥尔默，N.，科默，B.，罗伊，B.，毛，X，卢瑟福，D.，2017。2013-2015年全球航运温室气体排放详细方法。国际清洁运输理事会：美国华盛顿特区，1-38。

- 屈，方，未，王，夏，鲁，冯，2024。低速二冲程船用氢/柴油发动机的氢喷射优化。燃料 366。

- 施密特，D.P.，拉特兰，CJ，2000年。一种新的液滴碰撞算法。《计算物理杂志》164（1），62-80。

- Senecal,P.,Pomraning,E.,Richards,K., briggs, T.,（hoi,C.,McDavid,

- ，Patterson,M，2003年。使用CFD和并行详细化学对直喷柴油喷雾液体长度和火焰升空长度进行多维建模。SAE交易，1331-1351。

- 夏尔马，P.，达尔，A.，2018。压缩比对氢柴油双料CI发动机燃烧和排放特性的影响:数值研究。燃料222852-858。

- Verhelst，S.，Wallner，T.，2009。氢燃料内燃机。《能源与燃烧科学进展》35（6），490-527。

- 王、孙、罗、包、苏、刘、李，2020。直喷式氢发动机外开式喷射器氢射流特性的可视化研究。燃料 280。

- 谢，刘，秦，徐，朱，刘，袁，2024。船舶机舱氢气泄漏与扩散的数值模拟。国际氢能杂志 55，42-54。

- 朱、李、王、拉扎、钱、冯、余、毛、鲁，2021。高压下甲烷柴油混合物的点火延迟时间测量和动力学建模。燃烧与火焰229.