地效翼船无人化改造技术的思考

马丹萍

(中国船舶科学研究中心)

摘要：智能化无人化技术的快速发展为无人地效翼船的发展提供了新的可能。在无人化趋势中，开展有人地效翼船无人化改造是其中最快速有效的方式之一。而地效翼船的技术研发和实船研制参考航空经验更多，因而本文首先梳理了国内外有人飞机（包括固定翼有人飞机和旋翼有人飞机）无人化改造的相关工作和研究进展，借鉴航空研究经验进而拓展了地效翼船无人化改造涉及的各项关键技术，最后对未来地效翼船无人化智能化改造提出了相关建议。

关键词：地效翼船；无人化；智能化

1 引言

随着新兴技术的不断发展，智能化无人化是现代船舶技术的重要发展方向。无人船艇作为经略海洋的重要载具和平台，将人类从繁重和危险的海事任务中解脱出来，已在海洋资源勘探、海底形貌测绘、近海安全巡查、海洋牧场运维等领域得到广泛应用。总体来讲，无人船艇的核心技术是利用先进智能手段提升其自主性，包括环境感/认知、目标识别、自主决策、智能控制等。

地效翼船是一种兼具常规船舶和飞机性能的跨域运载平台，利用地面效应腾空掠波飞行，实现减阻、增升。得益于地面效应，地效翼船快速、安全、工况多样，无需机场码头等大型基础设施，具有独特应用优势。近年来，人工智能、新一代通信技术等迅速发展，为无人地效翼船技术的发展提供了新机遇。

目前，国内外无人地效翼船的实船样机很少。在无人化的大趋势下，开展有人地效翼船无人化改造无疑是其中最快速最有效的一种方式，一方面无人化改造可以快速获得无人地效翼船；另一方面可以大大降低新研无人地效翼船的风险；此外，在此过程中可以不断积累经验，培养人才，为未来无人地效翼船的研制和应用奠定基础。

无人化改造的基本思路是沿用有人地效翼船的船体、发动机、操纵等主体结构，通过对其进行结构改造和电气改造，加装飞行控制系统，即可实现无人自主飞行。

2 飞机无人化改造的研究进展

地效翼船被形象地称为“会飞的船”，尽管其本身的属性是船，但其技术研发和实船研制往往参考航空经验更多。同样地，地效翼船无人化改造也需要借鉴航空经验，飞机无人改造的研究进展也就更具有参考价值。

2.1 固定翼有人飞机无人改造

飞机无人化改造始于20世纪50年代，以美国和苏联为代表，陆续将大量有人飞机无人化改造为全尺寸空中靶机，为飞机无人化改造积累了大量经验。

20世纪50年代，美国将F6F-3/5改造成无人靶机、无人侦察机和无人攻击机，并在朝鲜战场中投入了使用。20世纪70代，美国将T-33、F-9F和F-86改装成无人靶机，在数型导弹定型和飞行员训练中发挥了重要作用。基于F-02、F-100和F-106无人化改造的靶机，为爱国者防空系统的研发和F-15战斗力的形成奠定了重要基础。

1996年，美国将退役的“鬼怪”F-4战斗机改装为无人靶机QF-4（如图1），总共改装了300多架。QF-4主要用于武器测试、飞行员培训等，在武器测试中用于拖曳靶标、靶弹发射、导弹伴飞、测试电子设备、携带干扰吊舱模拟攻击等，在美国武器系统评估和测试中占据了重要位置。

图1 QF-4全尺寸靶机

2009 年，F-35退役后也被无人化改造成靶机，用于F-35 武器系统的验证。2013年，美国成功将退役的F-16战机改装成QF-16无人靶机，用来测试美军在研的作战装备战术性能、锻炼飞行员空战能力。2019 年美国Dorsal Aircraft 公司提出了将C-130H运输机改造成无人运输机的方案[1-2]。

苏联在20世纪50年代开始了固定翼有人飞机无人化改造的工作。20世纪50-60年代初，伊尔-28和雅克-25被无人化改造成全尺寸靶机，为苏联截击机和空空导弹的研发做出了突出贡献[3]。20世纪70年代，L-29教练机无人化改造成全尺寸靶机M-29，如图2所示。

图2 M-29全尺寸靶机

米格系列战斗机先后被无人化改造成全尺寸靶机。20 世纪60 年代，米格-19 无人化改造后成为苏联的第一型超声速靶机，米格-17、米格-21 和米格-23 先后被无人化改造成全尺寸靶机，用于实兵对抗中模拟作战飞机。20 世纪80年代，苏-9和苏-11被无人化改造成全尺寸靶机用于防空武器测试[4]。

2017年，俄罗斯现代航空技术设计局将SR-10教练机改装成了AR-10无人机。改装过程中，对飞机的气动布局进行了大量改动，首先将飞机位于机腹的进气道移到了机背，将飞机的单垂直尾翼设计成V型。改装成无人机之后，AR-10主要被用于空中侦察和打击任务。

21 世纪以来，国外的固定翼有人飞机无人化改造研究蓬勃发展。瑞士、以色列等国完成了基于钻石飞机公司DA42飞机的无人化改造研究工作，主要用于情报、监视和侦察等任务。意大利比亚乔宇航工业公司开展了基于P180 MPA公务机的无人化改造研究工作，于2013 年完成首飞，主要用于情报、监视、侦察、电子战、海上巡逻和通信干扰等。

我国虽然已开展了将歼6、歼7飞机无人化改造成全尺寸靶机[5]和运5等通用飞机无人化的改造项目，但相对国外，国内开展的无人机改造项目较少。国内学者对固定翼有人飞机无人化改造相关技术开展了大量研究。2002年，陈汉昌[6]研究了老式有人飞机无人化改造。2006年，丁力军[7]提出将退役飞机无人化改造为全尺寸无人机。2014年，焦玉坤等[8]建议开展通航飞机的无人化改造工作。2017年，马庆林等[9]分析了通用飞机无人化改造的安全性。2021年，柳永波等[10-11]对通用飞机无人化改造的适航问题开展了相关工作。王晓璐等[12]研究了通用飞机无人化改造的气动问题。曾冠南等[13]提出了基于副翼操纵系统的固定翼有人机改无人机的方法。雷黎明等[14]提出了运5飞机无人化改造的发动机操纵系统技术。国内的无人化改造工作，涉及无人化改造对象、安全性、适航、气动、飞行控制和动力系统等，为有人飞机开展无人化改造奠定了良好的技术基础。

2008年，由航空工业贵飞负责的基于EV-97双座轻型飞机无人化改造的“鹞鹰I”无人机首飞成功。近年来，中国航天科技集团、中国电子科技集团、郑州航空工业管理学院联合江西直升机公司等开展了固定翼有人飞机无人化改造工作，完成了三个型号的无人化改造并成功投入使用。另外航空工业哈飞预计在2025年完成对运12的无人化改造。

2.2 旋翼有人飞机无人化改造

美国改造最成功的无人直升机，也是世界上已装备使用的最先进的无人直升机是“火力侦察兵”，由“Schweitzer 333有人直升机”改造而来。目前已发展成为一种多功能武器系统，承担海上巡逻侦察任务，进行反潜、反舰和反水雷作战，是海军舰艇的有力支援。美国保留了Schweitzer 333有人直升机的主体结构、发动机、旋翼和传动系统等主体结构，同时对外形进行重新设计以提高飞行速度，对油箱进行改进以增加续航时间，最终起飞重量可达1200kg，该机在2002年1月完成首次飞行。除此之外，目前最有名的几种型号大型无人直升机还有无人小鸟OH-6、K-Max等，都是基于有人直升机进行改造，全部由美国军方支持开发。

2010年，美国西科斯基开展来S-76B直升机无人化改造。在2018年的演示飞行中，西科斯基表示，自2013年以来，其无人机改装技术已用于改进型S-76B，并累计进行了300小时的自主飞行。

图3 无人驾驶的S-76B进行演示飞行

“火力侦察兵”的技术成功，也推动了国内相关单位有人直升机无人化改造的工作：潍坊天翔航空联合相关单位实现了国内首架有人直升机无人化改造V750，中航工业直升机所的AV500、AV1000，总参60所的Z5、Z6，一飞智控的MQ-300，中科院沈自所的翔鹰-200都是在有人直升机的基础上进行无人化改造形成的大型无人直升机，更大型号的有人直升机无人化改造工作也在逐步推进。这些型号的大型无人直升机在军事侦察、森林防火、海事巡逻等方面都进行了大量的应用，逐步形成了体系化、成熟化的平台。

3 地效翼船无人化改造面临的挑战

飞机无人化改造经过多年发展，已积累了相当的技术和经验，其中相当部分可以移植到地效翼船领域。但不可否认，地效翼船无人化改造仍然是一项复杂的工程。开展无人化改造时，要根据无人化改造后的用途，重新评估原地效翼船的方案，并基于新用途对总体方案、分系统方案、总体布局、重量和重心等进一步设计，最后再开展详细的改造工作。地效翼船无人化改造主要面临以下挑战。

3.1 飞行控制系统的研发

与飞机相比，地效翼船起步晚，发展慢，系统不够完备。传统地效翼船完全依赖有经验的驾驶员来操作，在技术层面，辅助驾驶、飞行控制系统研发方面还未形成完备体系，尚处于起步阶段；在应用层面，现有的地效翼船均未配套飞行控制系统。地效翼船无人化改造，关键问题之一就是研发适用于地效翼船的飞行控制系统。

在一定程度上，地效翼船的飞行控制系统可以借鉴航空飞机的基础。但与飞机相比，地效翼船的运行工况更加复杂，其最主要的工况是贴着水面低飞，这就对地效翼船的飞行稳定性和控制技术提出了很高的要求，尤其是面对大风大浪等高海况环境条件下，如何保证地效翼船的安全运行，是研究者们需要关注的核心问题。无人地效翼船的飞行控制系统，包括地效翼船姿态控制、航线飞行、自动起降、自主避碰、发动机控制、故障诊断与容错、任务执行等。

3.2 总体布局的优化

有人地效翼船在设计之初时，需要考虑到飞行员和乘客的生理极限和舒适度，因而总体布局设计受到诸多因素的限制，难以发挥地效翼船本身最大的性能。

改造成无人地效翼船后，可以根据其原有技术特征，预先设计好改型后的任务剖面，从新的任务需求出发对无人地效翼船的改造方案提出总体方案设计；同时通过仿真和测试等方式，探索地效翼船本体的使用极限，在现有飞行包线获得更优异的性能，实现更加广阔的应用。

3.3 动力系统的匹配和选型

无人地效翼船的动力系统需要兼顾高效、可靠和环保等要求。如何匹配选型合适的动力系统，并确保其在复杂环境下的稳定运行，是一个技术挑战。尤其考虑到地效翼船的特殊运行环境，航空动力系统的船用化改造也是一个需要解决的问题。此外，大型地效翼船的动力选择一直以来就是不容忽视的关键技术难点[15-16]。

3.4 监管制度与安全性评估

地效翼船技术标准法规明确管理单位为海事局和船级社；因其具备飞行能力，空管和空军认为应归其管理，但缺乏上位法支撑和有效监管手段，因而目前地效翼船的管理制度和流程不够完善。而地效翼船无人化势必带来更多的问题，包括法律体系和监管框架的更新以适应新的技术[17]，包括安全性评估标准和风险管理机制，等等。如何进一步完善监管制度和流程，并对地效翼船进行全面的安全性评估，同时制定相应的风险管理制度，是确保其商业化运营的关键。

4 总结与展望

进入新时代以来，新兴技术的发展与船舶行业深度融合，带来智能船舶概念的兴起，地效翼船无人化的概念内涵更加丰富，地效翼船也将进一步迈入智能化阶段。后续地效翼船无人化发展还有很多需要思考。

4.1 无人化改造兼顾有人/无人模式

尽管未来无人化趋势明显，但是人作为整个链路中决策环路的最高决策者，有人/无人协同必将在未来发展中占据重要的位置。为了未来发展中资源调配最大化，地效翼船应该尽可能同时满足有人/无人需求。因此地效翼船无人化改造，需要考虑模块化设计，从而兼顾有人/无人模式。

4.2 无人化改造与人工智能技术相结合

人工智能技术在当下的应用已经非常广泛。借助人工智能技术，地效翼船在运行安全性、环保性、经济性、可靠性方面都将更有优势。人工智能技术，与无人化改造结合，可以用来预测改造中的问题，从而规避可能存在的质量或者安全风险。地效翼船运营过程中，人工智能技术可以帮助地效翼船实时监控航行环境，预测潜在的风险，并采取相应的措施来避免事故的发生；人工智能技术还可以用来操控无人地效翼船，使无人地效翼船快速形成战斗力。

参考文献

[1] Broadbent M. QF-16 Flies Unmanned[J]. Air International,2013, 85(5):8.

[2] Kovalev I V, Voroshilova A A, Karaseva M V. On the problem of the manned aircraft modification to UAVs[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2019, 1399(5): 055100.

[3] 杜平洋. 蹈火者苏联遥控靶机发展史(上)[J]. 兵器知识,2008(6):62-64.

[4] 杜平洋. 蹈火者苏联遥控靶机发展史(下)[J]. 兵器知识,2008(7):56-57.

[5] 符松海,何明清,吴宝林,等.靶机系统发展趋势研究[C].2014年（第五届）中国无人机大会，2014.

[6] 陈汉昌. 作战无人机概念研究[C]. 中国航空学会飞机总体专业委员会第五次学术交流会, 2002:33-41.

[7]丁力军. 全尺寸无人机的改装与使用[J]. 无人机, 2006(1):3.

[8] 焦玉坤, 李波, 赵长辉. 通用航空飞机改型无人机[C].2014年（第五届）中国无人机大会，2014.

[9] 马庆林, 闫飞. 通用飞机改型无人机安全性分析研究[C].2017年(第三届)中国航空科学技术大会，2017.

[10]柳永波, 马庆林. 通用飞机改型无人机系统的适航审定基础研究[J]. 航空科学技术, 2021, 32(10):49-54.

[11] 徐明,宫綦. 军机适航与安全性发展综述[J]. 航空科学技术,2021, 32(10):9.

[12] 王晓璐, 李卓远, 董宇飞, 等. 通航飞机改货运无人机气动修形讨论[J]. 飞行力学, 2021, 39(5): 19-23.

[13] 曾冠南, 赵大林, 周礼洋,等. 基于副翼操纵系统改装的固定翼型有人机改无人机的方法:CN110510144A[P].2021-07-13.

[14] 雷黎明, 郭宏选, 董文斌,等. 运5B无人机系统的发动机操纵系统: CN112407301A[P]. 2021-02-26.

[15] 地效翼船的动力选择[J]. 张鲲鹏;王小玲;朱锦章.船舶工程,2008

[16] 地效翼船大型化的关键技术和军事应用研究[J]. 谭大力,王青 ,杨洋.船舶工程,2004

[17] 张笛, 李治宏, 万程鹏. 智能船舶安全研究的热点问题分析与展望