新型引航船小艇收放装置的分析与研制

Analysis and Research of New Pilot Boat Retracting and Releasing Device

WEI Jin-hui（魏金辉）

（中船绿洲镇江船舶辅机有限公司，江苏镇江 212006）

摘要：引航船是专门作为引航员海上调度中心和临时休息场所的大型船舶。引航员代表国家行使引航主权，负责对进出港的外籍船舶实行强制引航，也接受其它不熟悉水文及航道的国内船舶的申请实施引航任务。目前引航员一般通过安装在引航船船舷两侧的“重力倒臂式收放装置”登乘小艇进行工作。针对目前传统收放装置收放小艇时显现的弊端，对新型“HT150引航船小艇收放装置”进行分析，着重阐述了新型收放装置的主要功能与特点。

关键词：引航船；同步控制；波浪补偿；安全舒适；兼容两种小艇

Abstract: Pilot vessel is a large specially used as the Marine dispatch center and temporary rest place for pilots. The pilot shall exercise the navigation sovereignty on behalf of the state, be responsible for compulsory pilotage of foreign vessels entering and leaving the port, and accept applications from other domestic vessels unfamiliar with hydrology and navigation channels for pilotage. At present, the pilot usually works by boarding the small boat with the “gravity inverted arm retracting device” installed on both sides of the side of the pilot vessel. In view of the disadvantages of the traditional fishing boat , the new “HT150 pilot boat fishing boat ”is analyzed , and the main functions and characteristics of the new small boat are emphatically expounded.

Key words: Pilot vessel; Synchronous control; Wave compensation; Safe and comfortable; Compatibility with both small boats

0 引言：引航船小艇收放装置作为收放小艇的重要工具，肩负着接送引航员上下大船的安全重任，其工作效率和安全可靠性特别引人关注。新型“HT150引航船小艇收放装置”具有操作简便、安全舒适等特点，并且可满足两种不同吊点小艇的兼容收放，从而受到了客户的青睐。

1 目前现状分析

上海港作为我国重要大港，其航线遍布全球，货物吞吐量已位居世界第二，集装箱吞吐量已位居世界第一。上海引航站引航船在此发挥了积极的作用。随着“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略项目的实施，传统的引航船小艇收放装置在使用过程中弊端尽显。

1.1 传统引航船小艇收放装置型式老旧。

传统引航船小艇收放装置采用重力倒臂式艇架，该类型艇架常配合救生艇作为救生设备使用，救生设备的使用频率一般比较低，可能一个月也就收放一两次，用来检验设备各零部件处于正常工作状态。而引航船小艇收放装置往往需要经受每天几十次甚至上百次的收放。如此高强度的工作导致绞车摩擦片等零部件极易损耗，进而可能导致刹车失灵，严重威胁设备的使用安全，船员不得不面临非常频繁的保养工作。

传统重力倒臂式收放装置

1.2 传统引航船小艇收放装置操作繁琐，效率低下。

传统重力倒臂式引航船小艇收放装置在下放时船员首先需从绞车上取下手摇柄插入绞车减速箱“起升”插座上，通过人工手摇方式将吊艇索收紧，直至吊艇索上承担全部艇重，此时座架上的止动杆不再受力，船员再打开止动挡杆，拔出绞车重锤柄上的安全插销，抬起重锤，依靠小艇自身重力做自由落体式下放。回收时为电动起升，但挂艇时若收放装置的吊艇环离小艇过高或者过低，仍然需要先切断电源，通过人工手摇方式调整吊艇环高度。调整完之后需将手摇柄放回原位，接通电源，按下起升按钮。为了防止吊臂过度回收，电机驱动绞车将吊臂转至最终位置前约300mm处，限位开关自动切断电源，绞车停止工作，此时需再次通过人工手摇方式将吊臂及小艇摇至存放位置。到此其实没有最终收放完成，还需慢慢抬起重锤，让浮动滑车上的T形钩落入吊艇臂头部槽内，使吊艇索不再受力，以免其在母船航行中受到损害。最后将手摇柄和止动杆复位。整个收放过程程序繁琐，人力工作量较大，设备工作效率低下。

1.3 传统引航船小艇收放装置舒适性差、安全性较低。

传统引航船小艇收放装置通过抬起绞车重锤，依靠小艇自身重力进行下放操作，人员失重感比较强，放下绞车重锤，绞车制动易产生冲击力，人员舒适性差；当遇到恶劣海况小艇下放至水面还未脱钩时，小艇随风浪上下起伏，吊艇索一会儿张一会儿紧，也容易产生冲击力，影响吊艇索的使用寿命；另外传统小艇采用普通吊钩，需两名船员对小艇前后吊艇索分别进行手动脱钩，若操作不当，易发生“倒垃圾”式单钩悬挂的危险。

2 新型HT150引航船小艇收放装置

新型HT150引航船小艇收放装置主要组成部分有吊臂、吊艇索、液压绞车、液压泵站、控制台、电控箱、艇托架等。装置采用电驱液压控制方式对吊臂进行倒进、倒出以及起升、降放操作，吊臂在空载状态下能够实现伸缩功能，可兼容两种不同吊点间距的小艇的收放工作，达到一机多用。装置机械控制化程度高，全程只需一个人就能完成整个收放操作过程。

新型HT150引航船小艇收放装置

2.1 主要技术指标：

吊臂不伸出最大起升/下降负荷：150kN

吊臂伸出后最大起升/下降负荷：80kN

起升/下降速度：0～15m/min

最大波浪补偿速度：～100m/min

波浪补偿力：2×10kN

首尾吊钩同步精度：≤200mm°

最大工作横倾角/纵倾角：10°/5°

工作海况：≤4级海况

2.2 主要功能及特点：

2.2.1引进同步控制技术。

本收放装置采用双点起吊形式，每只吊臂单独配备一台液压绞车，吊臂与吊臂之间不设刚性横梁，同步性直接影响到小艇的收放安全。而所谓的同步又分为吊臂倒进、倒出过程中油缸的伸缩同步和起升、下降过程中液压绞车旋转的同步。根据系统动作要求，考虑到使用环境、可靠性等方面因素，本装置采用了当前较为先进的可编程控制器（PLC）技术。PLC作为该系统的核心，接受来自长度传感器、编码器等的数据，并进行处理后发出控制指令给液压系统。

主要工作原理

长度传感器分别安装在两只变幅油缸中，当吊臂倒进、倒出时，长度传感器实时检测两只油缸的伸缩长度，并将检测的数据传输给PLC进行处理，再由PLC发出控制指令给液压系统，对倒进、倒出过程实施同步调整，两只油缸同步精度能控制在50mm范围以内。

编码器分别安装在两台液压绞车上，当进行起升、降放操作时，编码器工作，实时检测艏艉吊点的高度数据，并将检测的数据传输给PLC进行处理，再由PLC发出控制指令给液压系统，通过调整高频响应比例阀的开口量，改变每个液压绞车液压马达的转速，对起升、降放过程实施同步调整，艏艉吊高差能控制在200mm范围以内。

2.2.2采用波浪补偿功能。

收放装置采用了当今比较流行的波浪补偿系统，通过液压系统给控制阀块设定一个相对稳定的进口压力，从而使吊艇索保持一定的拉力。当外部压力大于设定压力时，拖动绞车卷筒反转下放吊艇索；当外部压力小于设定压力时，绞车卷筒正转收紧吊艇索，达到恒张力的目的，在设计中恒张力是自动激活的。而外部压力则是通过安装在滑轮轴上的压力传感器感知的，补偿速度能根据波浪速度自动调整，最大能达到100m/min。波浪补偿的快速响应，使小艇收放过程中的安全性大大提高。

2.2.3 安全可靠性高、操作简单、舒适性好。

本收放装置配备双系统和双电源模式，装置主电机接母船主电源，并驱动主液压泵系统工作，装置备用电机接母船备用电源，并驱动副液压泵系统工作。正常工作时收放装置接母船主电源，使用主电机驱动主液压泵工作。当母船主电源失电，或者主电机、主液压泵发生故障时，可切换母船备用电源，利用备用电机驱动副液压泵进行引航艇的应急收放操作。

正常情况下的操作方式为按钮式，操作非常简单，船员可通过控制台上的“倒入”、“倒出”、“放艇”、“收艇”等按钮对小艇进行收放操作，此时同步功能正常运行。若使用时同步功能发生故障，船员也可通过控制台上的液压手柄手动调整单个吊臂的变幅角度和液压绞车的起升高度，确保小艇艏艉相对平衡。

不同于传统重力倒臂式艇架的重力下放和较大的人力手摇工作，本收放装置全程电气自动化操作，起升、降放速度平稳，加之同步功能和波浪补偿功能的采用，船员舒适性也会大大提高。

本收放装置同时配备较为完善的报警函数模块，比如低油位报警、高油温报警、回油堵塞报警等，设有油缸限位、起升限位等安全保护功能。所有故障报警都能在控制台实时显示。

2.2.4兼容两种小艇的收放、存储。

目前上海引航站引航船配备7.8m和11.68m两种小艇，两种小艇的吊钩间距分别为6.0m和8.3m，本收放装置的一大亮点就是能够兼容这两种小艇的收放、存储。

收放装置将吊臂设计为可伸缩式，在空载状态下，通过液压油缸可以推动吊臂切换不同吊点。另外为满足两种小艇的存放，艇托架设计为有一定高度差的两组托架形式。其中7.8m小艇托架相对较高，并设计为液压驱艇动可倒式样。当收放11.68m小艇时，通过控制托架油缸将托架倒下；当收放7.8m小艇时，可将托架竖起，并插好止动销。两组托架工作时互不影响，互不干涉。

3 结语

新型TH150小艇收放装置有效提高了引航船小艇收放的安全性、可靠性，改善了小艇乘员的舒适性，降低了船员的工作量，并能大大提高收放效率。为进一步提升水上国门形象作出应有的贡献。

【参考文献】

[1] GB/T11626-2009，船舶和海上技术吊放式救生艇降放装置

[2] 闻邦椿，等. 机械设计手册. 机械工业出版社，2011.8

[3] 初厚绪，薛凯.  PLC技术应用. 高等教育出版社，2015.8

[4] 张利平，等. 液压气动技术速查手册 化学工业出版社，2007.3