特种集装箱箱体结构强度分析

纪肖1,2、陶超1,2

(1. 中国船舶科学研究中心, 无锡 214082   2. 深海技术科学太湖实验室, 无锡, 214082)

摘要：随着各大旅游城市的高速发展，旅游政策的不断出台，各地纷纷开展了适合青年旅行的住人集装箱旅店，由于其低廉的价格而受到广大青年旅行爱好者的喜爱。由于其住人集装箱大部分根据传统集装箱改装而成，同时为保证居住环境的舒适，进行了必要的开口等。因此，为保证居住人员的安全性，需要对极端环境下的集装箱结构安全进行校核评估。本文以典型住人集装箱进行风载作用下的结构强度进行预报，并参考《钢结构设计规范》进行强度校核，形成适合人员居住的集装箱箱体结构强度评估方法，为后续各类住人集装箱船直接计算提供技术手段。

关键词：集装箱；结构强度；风载；有限元分析

- 引言

传统的集装箱可用于海洋、铁路、公路运输等[1]，为批量运输货物、冷藏食品[5]、设备保护等提供了便利条件。因此，集装箱的安全性是保证所运货物、设备以及居住的人员安全性的重要前提，目前针对标准集装箱主要开展了结构振动[4]、结构设计[6]、屈曲分析[7]以及海运集装箱的绑扎强度[8]等方面的研究，对于住人生活用的集装箱的强度分析较少。本文主要以住人生过集装箱为研究对象，开展不同风载作用下集装箱各结构应力和变形分布情况分析，并结合《钢结构设计规范》进行强度校核，为后续开展特种集装箱的强度直接计算提供数值仿真分析方法。

- 1 有限元模型

住人生活集装箱的主体部分为长方形空心箱体，其主要尺寸为：总长：L=6200mm，最大高度：H=3000mm，最大宽度：B=2900mm。箱体结构外墙面板采用2mm波纹板材制作，角柱采用6mm钢板折弯而成，材料的弹性模量为2.06×105MPa，泊松比为0.3。因集装箱中进、排风口窗和门等结构不承受风载荷，且上方的桁架结构以及梯子等迎风面积较小，因此，本文对其进行简化，偏安全考虑忽略上述结构的承载作用，在有限元模型中未建立此类结构模型，以便简化有限元仿真模型。整个集装箱结构采用四节点和三节点壳单元来模拟，有限元模型单元网格尺寸取为20mm*20mm，地板骨架、顶板横梁及侧壁支柱、波纹板、底板等所有结构模型均采用壳单元建立，且尽可能保证单元长宽一致。有限元仿真模型共包含28万壳单元，整体有限元模型如图1所示：

图1 集装箱有限元模型

- 2 载荷及边界条件施加

本文计算中，住人生活箱有限元数值仿真模型主要载荷为风载，因此需将风载转换成对应的面压力进行施加，分别计算风速为10m/s和50m/s状态下，集装箱结构强度。风载以面压力的方式施加，按照载荷单独施加在集装箱左侧、右侧进行强度校核。其中：风压力按照P=V2/1600kPa进行计算，得出10m/s风速对应的风压为62.5Pa，50m/s风速对应的风压为1562.5Pa；并在集装箱四个支柱下方施加固支约束，载荷及边界条件见图2所示。

（a）左侧加载             （b）右侧加载           （c）边界条件

图2 集装箱载荷施加及边界条件

- 3 集装箱计算结果及分析

- 3.1 集装箱左侧承受风载

经计算，当风载荷为62.5Pa（10m/s）时，集装箱整体结构最大的应力为4.41MPa，出现在集装箱下方波纹板与方刚连接处，此处应力最大的原因是局部结构的网格衔接所致，属于应力集中现象；最大变形为0.34mm，出现在载荷施加端面靠近窗户开口处。当风载荷为1562.5Pa（50m/s）时，集装箱整体结构最大的应力为110MPa（见图3(a)），最大变形为8.41mm（见图3(b)），两种载荷作用下最大值出现位置相同，由于风载为62.5Pa（10m/s）时，应力和变形均较小，后续仅对风载为1562.5Pa（50m/s）时的结果进行分析。

（a）应力分布   （b）变形分布

图3 50m/s风载作用下集装箱整体应力分布图

（1）立柱及桁架结构：

立柱及桁架结构在1562.5Pa载荷作用下结构的最大应力和变形分别为80.4MPa和7.59mm；最大应力出现在载荷施加端面开口下方对应的方钢根部，最大变形出现在载荷施加端面开口处。

（2）底部结构

底部结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为101MPa，最大变形为0.5mm；最大应力出现在载荷施加端面开口下方对应的位置处，最大变形与最大应力出现位置相同。

（3）左侧结构

左侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为110MPa，最大变形为8.41mm；最大应力出现在载荷施加端面开口下方对应的位置处，最大变形与最大应力出现位置相同。

（4）右侧结构

右侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为47.5MPa，最大变形为0.36mm；最大应力出现在开口角隅处，最大变形出现在右上角，主要是由于在前端面处存在舱门大开口，导致前侧的结构刚度下，变形大。

（5）前侧结构

前侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为25.1MPa，最大变形为0.45mm；最大应力出现在载荷施加端面对应的立柱附近，最大变形出现在端面舱门开口上方角隅处。

（6）后侧结构

后侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为70.1MPa，最大变形为1.28mm；最大应力出现在后侧结构开口角隅处，最大变形出现在开口上方。

| （a）支柱及桁架结构应力分布 | （b）支柱及桁架结构变形分布 |
| --- | --- |
| （c）底部结构应力分布 | （d）底部结构变形分布 |
| （e）左侧结构应力分布 | （f）左侧结构变形分布 |

图4 50m/s风载作用下集装箱结构响应

- 3.2 集装箱右侧承受风载

经计算，当风载荷为62.5Pa（10m/s）时，集装箱整体结构最大的应力为4.31MPa，出现在集装箱下方波纹板与方刚连接处，此处应力最大的原因是局部结构的网格衔接所致，属于应力集中现象。最大变形为0.33mm，出现在载荷施加端面靠近窗户开口处。当风载荷为1562.5Pa（50m/s）时，集装箱整体结构最大的应力为108MPa（见图5(a)），最大变形为8.30mm（见图5(b)），两种载荷下最大值出现位置相同，由于风载为62.5Pa（10m/s）时，应力和变形均较小，后续仅对风载为1562.5Pa（50m/s）时的结果进行分析。

（a）应力分布                （b）变形分布

图5 50m/s风载作用下集装箱模型整体应力分布图

（1）立柱及桁架结构

立柱及桁架结构在1562.5Pa载荷作用下最大应力和变形分别为84.5MPa和7.58mm；最大应力出现在载荷施加端面开口下方方钢根部，最大变形出现在载荷施加端面开口处。

（2）底部结构

底部结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为103MPa，最大变形为0.49mm；最大应力出现在载荷施加端面开口下方对应的位置处，最大变形与最大应力出现位置相同。

（3）左侧结构

左侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为22.8MPa，最大变形为0.37mm；最大应力出现在开口角隅处，最大变形出现在左上角，主要是由于在前端面处存在舱门大开口，导致前侧的结构刚度下，变形大。

（4）右侧结构

右侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为108MPa，最大变形为8.30mm；最大应力出现在载荷施加端面开口下方对应的位置处，最大变形与最大应力出现位置相同。

（5）前侧结构

前侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为25.8MPa，最大变形为0.44mm；最大应力出现在左上方开孔处，最大变形出现在端面舱门开口上方角隅处，靠近加载端面一侧。

（6）后侧结构

后侧结构在1562.5Pa风载作用下结构最大应力为71.5MPa，最大变形为1.19mm；最大应力出现在后侧结构开口角隅处，最大变形出现在开口上方。

| （a）支柱及桁架结构应力分布 | （b）支柱及桁架结构变形分布 |
| --- | --- |
| （c）底部结构应力分布 | （d）底部结构变形分布 |
| （e）右侧结构应力分布 | （f）右侧结构变形分布 |

图6 50m/s风载作用下集装箱模型整体应力分布图

- 4 总结

本文开展了住人生活集装箱在两种风载作用下的结构应力和变形计算分析，并给出了载荷计算方法、载荷施加方法和边界施加方法等，通过本文的研究，主要得出以下结论：

1）根据本文的计算，当载荷为1562.5Pa时，最大应力和最大变形分别为110MPa和8.41mm，最大应力和最大变形均出现再载荷施加端面波纹板与下方方钢连接处，主要是由于该处结构复杂，网格划分导致的应力集中引起的；

2）根据GB 50017-2003《钢结构设计规范》中的规定，对于牌号为Q235，厚度小于16mm的钢材，其强度设计值应小于215MPa，因此在风载荷为10m/s和50m/s作用于集装箱时，集装箱的结构是安全的；

3）本文形成的住人生活集装箱数值仿真方法可为类似的特种集装箱强度直接计算提供参考和技术支撑。

参考文献

- 孟翔飞. 重载集装箱模块化设计与疲劳分析研究[D]. 天津大学, 2023.

- 章陈浩,王新宇,王孟君等. 全铝集装箱关键结构件的优化分析[J]. 机械工程师, 2022, 06: 21-28.

- 丁浩,张宇辰. 特种集装箱海上运输安全要点及案例分析[J]. 船舶物资与市场, 2022, 05: 1-3.

- 张拓. 铁路特种集装箱关键部件振动响应研究[D]. 北京交通大学, 2022.

- 刘伟. 53英尺北美内陆冷藏箱的设计分析与实验[D]. 华南理工大学, 2019.

- 施荣佳, 张伟, 武智宏. 近海集装箱结构设计及强度计算[J]. 中国高新科技, 2019, 41: 89-90.

- 常佩琛, 谢禹钧. LNG罐式集装箱强度及特征值屈曲分析[J]. 辽宁石油化工大学学报, 2022, 10: 61-65.

- 孙泽仁. 超大型集装箱船绑扎桥强度分析及总组工艺优化研究[D]. 江苏科技大学, 2022.

Structural Strength Analysis of Special Container Box

Ji Xiao1,2，Tao Chao

(1. China Ship Scientific Research Center, Wuxi 214082, China; 2. Taihu Lake Laboratory of Deep Sea Technology and Science, Wuxi 214082, China)

Abstract: With the rapid development of major tourist cities, the continuous introduction of tourism policies, all over the country have launched a suitable for youth travel container hotels, because of its low price and by the majority of young travel lovers love. Since most of its residential containers are converted according to traditional containers, at the same time, in order to ensure the comfort of the living environment, necessary openings are carried out. Therefore, in order to ensure the safety of residents, it is necessary to check and evaluate the safety of container structures in extreme environments. In this paper, the structural strength of typical residential containers under wind load is predicted, and the strength is checked by referring to the Rule for Design of Steel Structures, so as to form an evaluation method for the structural strength of container boxes suitable for human habitation, which provides technical means for the direct calculation of various residential container ships in the future.

Key words: container; Structural strength; wind load; finite element analysis

作者简介：

纪肖，女，高级工程师，中国船舶科学研究中心，主要从事船舶结构设计及强度评估工作，15895350396；

陶超，男，工程师，中国船舶科学研究中心，主要从事船舶结构设计及强度评估工作，18706186251；