基于APP组件的船舶阻力性能预报-评价应用流程新模式研发及其集成应用

朱 锋1,2，李胜忠1,2，刘子祥1,2，梁 川1,2，鲍家乐1,2

（1中国船舶科学研究中心，江苏 无锡  214082；2深海技术科学太湖实验室，江苏 无锡 214082）

摘  要：借鉴基于模型的系统工程思想，提出了基于APP组件的水动力性能预报及评价新模式，在船舶阻力性能预报组件和评价组件开发的基础上，建立了两组件参数间映射关系，完成了阻力性能预报-评价应用流程的集成与封装，解决了以往阻力性能预报-评价相互割裂的问题，实现了预报-评价的无缝连接；最后以DTMB5415标准模型为对象，对流程进行了应用示范，应用效果直观显著，该预报-评价新模式的研发也为船舶其它总体性能的研究提供了参考。

关键词：阻力性能，APP组件，应用流程，集成应用

Development and Integrated Application of a New Flow Model for Ship Resistance Performance Forecasting and Evaluation Based on APP Components

Zhu Feng1,2, Li Sheng-zhong1,2, Liu Zi-xiang1,2, Liang Chuan1,2, Bao Jia-le1,2

（1 China Ship Scientific Research Center, Wuxi 214082, China, 2 Taihu Laboratory of Deep-sea Technology Science, Wu Xi 214082, China）

Abstract：Based on model-based systems engineering thought, a new model of hydrodynamic performance prediction and evaluation based on APP module is proposed, on the basis of the development of ship resistance performance forecasting components and evaluation components, the mapping relationship between the parameters of the two components is established, the integration and packaging of the application flow of resistance performance prediction and evaluation are completed, the problem of separation between prediction and evaluation of resistance performance has been solved, the seamless connection between prediction and evaluation is realized. Finally, the DTMB5415 standard model is used to demonstrate the process, the application effect is obvious and intuitive. The development of this new model also provides a reference for the study of other overall performance of ships.

Key words：resistance performance；APP component；application process；integrated application

- 0引  言

船舶总体性能的研究是总体设计的关键环节，支撑总体设计研究的一系列设计工具也是船舶设计的重要手段，早期的船舶总体设计和性能分析主要依赖于物理模型试验和经验公式，这些方法成本高昂且周期长，随着计算机技术的发展，20世纪后期开始引入计算机辅助设计CAD和计算流体力学CFD软件，这些工具能够对船舶总体性能进行精确的数值模拟，极大地提高了设计效率。进入21世纪，随着信息化技术的飞速发展，船舶总体性能研究工具进一步向集成化、自动化发展，例如具有代表性的商用CFD数值计算软件STAR-CCM已经在多个领域得到广泛应用，与传统的CFD数值预报软件不同，STAR-CCM提供了一个干净、现代的界面，并集成了前处理几何建模与网格划分、数值模拟以及计算结果后处理与流场可视化等功能任务，用户可以在同一个界面中完成数值仿真的全部工作，同时该软件基本实现了计算域网格的自动划分，其出色的网格划分能力，极大的提高了前处理网格划分效率、缩短了网格划分周期、降低了网格划分难度，总体而言CFD数值预报软件至今仍然在船舶总体性能的研究上发挥着重要的作用。

作为船舶总体设计师，仅掌握设计对象总体性能预报结果往往不够，还需要快速了解设计对象总体性能在同类船舶中的优劣水平情况，以此判断是否需要开展优化设计来进一步提高设计对象相关性能来满足设计指标要求，而当前可以依托的评价手段主要还是凭借总师的设计经验和储存在个人电脑中的历史数据，通过查找、列表、画图等方法，将设计对象性能与历史数据进行比对，该方法操作繁琐、耗时长，往往由于经验缺乏、数据缺失导致无法进行比对的情况时有发生。

本文依托前期已完成开发的水面船舶阻力性能虚拟试验APP和阻力性能评价APP（注：本文所述APP特指一系列通过属性细分、专家知识封装的性能设计工具），通过全局参数映射的方式，打通了预报APP与评价APP之间的接口，将两个独立的APP组合成一个完整的应用流程，用户依托应用流程即可获得设计对象的阻力性能并快速掌握其在同类船型中的性能优劣量化水平。下文将对两个APP的功能、集成情况进行详细地说明，并以DTMB5415标准模型为对象开展流程的应用示范，进一步验证该预报-评价模式的先进性，为船舶设计模式的转型升级提供技术支撑。

- 1船舶阻力性能预报、评价APP组件研发

传统的船舶阻力性能预报和评价之间是相互独立的，性能分析师通常依托水池试验、经验公式或者CFD数值计算的方式获得目标船舶的阻力性能量化结果，而对其阻力性能结果的评价往往缺少专业的方法和工具，主要还是依赖设计师的经验和一些散落在个人电脑中的零散历史数据，通过列表和画图的方式进行比对，数据的缺失、数据结构的不一致都会对评价工作带来影响，这种低效的评价方式在一定程度上降低了船舶设计的效率。因此，为了提高船舶性能设计效率，减少人工操作时间，借鉴MBSE[1-2]的思想，依托已完成研发的预报APP组件和评价APP组件，通过全局参数映射的方式构建预报-评价行为模型，形成预报-评价应用流程，实现设计对象阻力性能的精细预报及其结果的标准化快速评价。下文将对预报和评价两个APP组件的研发和集成进行详细地说明。

1.1预报APP组件研发[3-4]

预报APP组件是基于RANS方法开发的适用于水面船舶阻力性能计算的CFD数值预报软件，和一般商用CFD数值预报软件在功能实现和使用界面上有很大不同。本APP封装了水面船舶阻力性能专家知识，实现了前处理网格自动划分、数值计算参数的自动设置以及计算结果的自动处理，用户只需输入船体*.IGES几何文件，同时设置好试验方案即可开展阻力性能虚拟试验，并且能够在线实时查看计算结果，如流场信息、阻力时程曲线、姿态曲线、实船有效功率曲线等。本APP由五大功能模块组成：实船主尺度信息输入模块；虚拟试验方案设置模块；数值船模车间模块；虚拟试验过程监控模块；试验结果处理模块。本APP的详细开发过程可见参考文献[1]，下图1为本水面船主船体阻力性能虚拟试验APP主要功能界面。

图1 水面船阻力性能虚拟试验APP组件主要功能界面

1.2评价APP组件研发[5-7]

评价APP组件是基于数据和比较评价方法，结合封装的水面船舶阻力性能数据、以及近似样本对比规则等专家经验知识，实现水面船舶阻力性能曲线近似比较、设计航速阻力性能全库比较功能。本评价APP支持剩余阻力系数、舰船效能指数两种评价指标，可用于对水面船舶阻力性能的优劣进行评价。APP由四大功能模块组成：待评价船型参数输入模块；待评价船型阻力预报结果输入模块；执行评价模块；评价结果展示模块。下图2为本水面船阻力性能评价APP主界面图。

图2 水面船阻力性能评价APP组件主界面

- 2船舶阻力预报、评价APP组件流程集成

- 上述两个APP组件分别可以实现船舶阻力性能的预报和评价，但仍然是作为单独的APP进行使用，如何将预报的结果被评价APP所调用，则需要进行两项APP的集成，进而组合成完整的预报-评价应用流程。本节将对两个APP的集成过程进行说明，首先依托流程设计器将两个APP组件拖进同一个环境中进行关联，如下图3所示。

图3 流程设计器关联预报APP和评价APP

- 关联之后需要将两个APP的输入参数设置为流程的全局输入参数，将两个APP的输出参数设置为流程全局输出参数，具体见下图4所示。

图4 创建全局输入和输出参数

流程参数创建完毕之后，建立流程与APP之间、APP与APP之间的参数流转关系，打开参数映射功能，完成参数映射，具体如下图5所示。

图5 完成全局参数映射

- 完成参数映射后，即完成了整个应用流程的集成，下图6为集成后的流程主界面，上面对流程的主要功能和特点进行了简单描述，为流程的使用者提供了参考。

图6应用流程主界面

- 3 预报-评价流程的应用示范

- 为展示该预报-评价应用流程的整个应用效果，以标准模型DTMB5415为对象，开展其阻力性能的预报-评价，下文对应用的过程进行详细地介绍。

- 第一步：试验方案设置，用户需要对预报对象的主尺度参数、试验水温、缩尺比以及试验航速范围进行配置，具体见下图7。

图7试验方案设置界面

- 第二步：导入DTMB5415船体曲面文件，点击网格自动生成按钮，本流程将自动划分船体网格，同时会显示划分好的船体网格图片，具体见下图8。

图8几何文件导入及网格自动划分

- 第三步：点击开始计算，用户可以实时监控计算过程中的阻力、姿态、波形等流场信息，具体见下图9。

图9虚拟试验过程监控

- 第四步：计算结果处理，用户可以获得不同航速下船模阻力姿态及实船有效功率，具体见下图10。

图10虚拟试验结果文件

- 第五步：用户获得阻力性能预报结果，该结果文件可以一键关联至阻力评价环节中，即可开展阻力性能评价工作，具体见下图11。

图11虚拟试验结果一键关联

- 第六步：点击开始计算，用户即可获得DTMB5415在样本空间中的剩余阻力系数和舰船效能指数对应的曲线图和散点图，下图12和图13为对比曲线图。

图12预报对象剩余阻力曲线对比

图13预报对象舰船效能指数曲线对比

- 4结  论

上文首先对预报APP和评价APP的开发进行了简单介绍，接着详细地阐述了应用流程的构建过程，如何通过全局参数映射的方式将预报APP和评价APP串联形成一个完整的预报-评价应用流程，同时以标准模型DTMB5415为对象完成了整体流程的应用示范。与传统评价方式相比，本文解决了性能预报环节与评价环节孤立脱节的问题，首次建立了预报-评价行为模型，实现了性能预报工作与性能评价工作的融合应用，提高了船舶设计效率，该模式的开发和应用为其它总体性能的研究提供了参考。

参考文献

- 李胜忠,梁川,赵峰.基于MBSE的船型与水动力性能研究设计模式探讨[J].舰船科学技术, 2021, 43(8): 1-5.

- 赵峰,陈伟政,韦喜忠.系统工程在船舶总体性能研发中的实践思考[J].中国造船, 2021, 62(2): 275-283.

- 朱锋,李胜忠，鲍家乐.基于RANS方程的圆舭船型阻力性能虚拟试验应用流程研究[C]. 第一届船舶总体性能CEA软件创新发展研讨会论文集，无锡，2022：226-233.

- 周秀红,赵发明,王丽艳.船舶粘流计算软件“OShip”开发[J].中国造船, 2014, 55(1): 90-103.

- 许克荣,无人艇航行性能测试及评价系统开发[D].浙江海洋大学,2023.

- 车霖源,王丹，陈伟民．一种船舶快速性能评价方法[J].上海船舶运输科学研究所学报，2020，43(04)：7-10.

- 李宝明.多用途重吊船主要性能评价方法[J].船舶职业教育，2018，6(4)：40一43．

作 者 简 介

朱  锋 男，高级工程师，中国船舶科学研究中心，主要从事船舶水动力方面的研究。

李胜忠 男，研究员，中国船舶科学研究中心，主要从事船舶总体性能方面的研究。

刘子祥 男，工程师，中国船舶科学研究中心，主要从事数据挖掘等方面的研究。

梁  川 男，高级工程，师中国船舶科学研究中心，主要从事船舶CFD数值预报方面的研究。

鲍家乐 男，工程师，中国船舶科学研究中心，主要从事高性能船性能方面的研究。

*通讯作者：朱  锋：电话:13771156367

Email : 316419180@qq.com