小水线面引航船船型开发研究

鲍家乐，侯小军，承涵，郭昂

（中国船舶科学研究中心，江苏 无锡 214082）

摘要：小水线面双体船作为高性能船舶，具有优良的耐波性能，在引航领域具有广阔的应用前景。本文主要介绍了国内第一型小水线面引航船“安德”号在船型开发过程中的线型设计、重量重心控制、推进系统设计、首尾鳍设计等关键技术，以及相应的模型试验，可为后续相关船型的设计提供一定参考。

关键词：小水线面双体船；引航船；船型开发

Research for Development of Small Water Plane Pilot Ship

Bao Jiale, Hou Xiaojun, Chen Han, Guo Ang

(China Ship Scientific Research Center, JiangSu WuXi 214082)

Abstract: As a kind of high performance ship, small water area plane twin hull (SWATH) owns excellent seakeeping performance, which has a broad application prospect in the field of pilot ships. The key technologies of the first type of small water plane pilot ship in the course, the ship An De, of the development of ship type are introduced, such as design of shaped lines, control of weight and center, design of propulsion system, design of bow and tail fins. Besides, the relevant model experiences of this ship are provided. All of these can provide some reference for the design of subsequent relevant ship type.

Key words: SWATH, Pilot ship, Development of ship

0 引言

随着全球经济贸易和航运业的发展，港口之间的货物流通变得越加频繁，进出港口的船舶数量也在不断增长，各个港口的引航需求也在逐步提升。引航船作为引航机构的重要保障设备，在确保船只安全航行、维护航道畅通方面发挥着不可替代的作用。

在引航船领域，大部分引航船为折角型高速艇，容易受到大风和恶劣海况影响，在引航员安全方便地登离被引船、准确有效地指挥被引船等功能方面存在一定缺陷。因此,港口需要一型适航性较优的专业引航船型，保证引航员及船员的安全与舒适。小水线面双体船作为一种高性能船舶，具有自然运动周期长，运动幅度小，在波浪中失速少，砰击、上浪及乘员晕船概率低等优点，能够减小风浪对船的影响，方便引航员工作。[1]

自1999年起，德国就开始将小水线面双体船引入欧洲引航船市场，发展至今全球约有30余艘小水线面双体船引航船在欧美各国营运。从欧美市场20余年的使用情况看，将小水线面双体船船型用作引航船具有很大的航行性能优势，能够极大提升船舶的作业时间和作业效率。[2]

图1 小水线面双体船                         图2 德国FOB SWATH引航船

因此，中国船舶科学研究中心为青岛引航站开发了国内第一艘小水线面双体船型引航船“安德”号，可在有义波高4米或9级风海况下安全作业、11级风海况下安全航行，满足在青岛海域高海况下频繁接送引航员和侧靠离船舶的使用要求。本文对该型船在船型开发过程中的一些关键技术进行介绍，为其他船舶设计提供一定的参考。

1 主要技术性能参数

本船按中国船级社（CCS）有关规范和中国海事局有关法定检验规则进行设计建造。由CCS检验并入CCS船级，主要用于青岛水域引航作业，满足频繁接送引航员和侧靠离船舶的使用要求。本船主尺度参数如下表1所示：

表1 小水线面引航船主尺度参数

| 船长 | 26.00m | 设计航速 | ≥18.2kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 型宽 | 13.60m | 续航力 | 360海里 |
| 型深 | 5.70m | 定员 | 15人 |
| 设计吃水 | 2.70m | 排水量 | ~130t |

本船采用小水线面双体船型，全铝合金结构的流线型船体将带来良好的耐波性，能确保船舶的快速性、安全性及操作性，能够在11级风等恶劣海况下的满足稳性要求，保证自身、设备及人员安全；在有义波高4米或9级风下青岛港港口引航作业的要求，满足11级风下安全航行。同时，本船施予专门的减振、降噪设计，在18节航速工况下，驾驶区噪声控制在65分贝以下，乘员区噪声控制在70分贝以下，最大限度减少主舱室的振动、噪声对船员及引航员的影响。

图3 “安德”号小水线面引航船

2 设计关键技术

2.1 线型设计技术

船舶线型设计是小水线面引航船开发的关键技术之一，也决定了小水线面双体船的航行性能。本文基于小水线面双体船简化数学模型，将其静水阻力分解为粘性阻力与兴波阻力，建立了一种小水线面双体船阻力性能快速预报方法。其中，粘性阻力采用平板摩擦阻力公式和巴甫米尔粘压阻力公式进行估算，兴波阻力采用薄船兴波阻力公式进行估算。[1]通过对小水线面双体船数学模型的阻力性能快速预报，实现船型主尺度参数的优化，完成概念设计阶段小水线面引航船船型参数的确定。

图4 小水线面双体船简化数学模型

图5 阻力性能数值模拟                         图6 耐波性能数值模拟

在完成小水线面引航船的初步线型设计后，本文采用成熟的水动力性能虚拟试验技术，对小水线面双体船进行了计及航行姿态的水动力性能数值模拟[3]，包括阻力性能和耐波性能，以评估该型船的最大航行速度和在波浪中的运动响应。

2.2 全船重量重心控制

小水线面双体船优良耐波性能源于其狭小的水线面面积，但也导致其对重量的敏感性要远超其他常规船。做好全船重量重心的控制是小水线面双体船设计成败的关键因素。本文采用了水动力性能虚拟试验技术仿真模拟了船舶重心位置对阻力性能和航行姿态的影响。在此基础上，优化全船总布置布局，控制全船重量重心的位置。同时，在船舶建造过程中，对所有上船设备以及框架结构进行称重校核，严格控制小水线面引航船的重量重心。

图7 重心垂向位置对阻力性能影响                   图8 重心垂向位置对航行姿态影响

2.3 推进系统设计

本船推进方式采用主机+带半滑差齿轮箱+Z型轴系传动+定距桨的形式。左右片体机舱各设1台主机（额定功率882Kw）、1台可逆转减速齿轮箱、Z型传动上下箱体、垂直安装鼓形齿联轴器，及机械通风系统、排气系统、启动蓄电池、机旁监测控制等。轴系采用Z型传动，其主要有上箱体、下箱体、联轴器、垂直安装鼓形齿联轴器、艉轴、轴承、密封装置及冷却装置等组成，可以有效解决狭窄支柱体的布置问题；并通过低速滑差齿轮箱实现任意转速下船舶的长期低速航行，解决了引航船低速下靠泊作业的安全性。

图9 推进系统布置图                                   图10 首尾鳍设计

2.4 首尾鳍设计

首尾鳍是小水线面双体船必不可少的组成部分，具有增加船舶航行稳定性、调整船舶航行姿态以及改善耐波性等作用。本船采用基于SBD技术的首尾鳍优化设计方法[4]，针对鳍的面积和攻角进行阻力性能优化。同时，采用电驱型式稳定鳍系统，通过检测船舶横摇、纵摇、吃水等运动信息，控制系统进行信号处理和运算并控制首尾鳍产生不同的升力来抵消波浪引起的船舶纵倾、纵摇和横摇。

3 船舶模型试验

为了满足小水线面引航船总体性能研究需要，项目组在中国船舶科学研究中心拖曳水池和耐波性水池中进行了主船体阻力模型试验、全附体阻力模型试验、自航模型试验以及耐波性模型试验。通过模型试验获得该船的快速性能和耐波性能，并对双支柱小水线面引航船的水动力性能预报结果进行验证。

3.1 阻力与自航模型试验

快速性试验模型缩尺比为1:7.00，编号为DT3013，材料为玻璃钢，模型满足几何相似，外形光顺，表面光洁的要求。为了激发湍流，在模型19站和潜体20.56站处分别安装有直径为1mm的激流丝。模型附体包括一对艏鳍、一对艉鳍以及一对舵。艏、艉减摇鳍的角度定义为抬艏为正，埋艏为负。试验所用桨模为设计桨，缩比1:7.00。桨模编号为TM2192A和TM2193A，自航试验时桨模旋向为外旋。实船与模型的主尺度和船型参数如表2所示。

表2  船体主尺度及螺旋桨参数

模型编号：DT3013&TM2192A&TM2193A                                              缩尺比：1：7.00

| 项目 | 符号 | 单位 | 实船 | 模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水线长 | LWL | m | 26.0 | 3.7143 |
| 型宽 | B | m | 13.6 | 1.9429 |
| 吃水 | TF | m | 2.7 | 0.3857 |
| 主船体排水体积(含舵) | ▽0 | m3 | 139.06 | 0.4054 |
| 全附体排水体积(含鳍) | ▽F | m3 | 139.34 | 0.4062 |
| 主船体湿表面积(含舵) | S0 | m2 | 327.47 | 6.6830 |
| 全附体湿表面积(含鳍) | SF | m2 | 334.58 | 6.8282 |
| 螺旋桨直径 | DP | m | 1.8 | 0.1724 |
| 0.7R弦长 | c0.75R | mm | 444.5 | 63.5 |
| 0.7R厚度 | t0.75R | mm | 28.35 | 4.05 |
| 盘面比 | AE/A0 | - | 0.550 |  |
| 叶数 | Z | - | 5 |  |
| 双桨旋向 | - | - | 外旋 |  |

模型阻力试验参照《CB/Z817-2019一般排水型船船模阻力试验方法》，自航试验采用强迫自航法，参照《CB/Z239-2008一般排水量船模双桨自航试验方法》。模型试验中船舶吃水均为2.70m，速度范围为15.0-20.0kn。

表3  主船体阻力试验结果

| VS [kn] | 主船体阻力试验 |  |  |  |  | 全附体阻力试验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000Cr | RTM [N] | PE [kW] | αM[°] | HS [mm] | 1000Cr | RTM [N] | PE [kW] | αM[°] | HS [mm] |
| 15.0 | 5.564 | 239.58 | 640.2 | 1.040 | -100.6 | 6.028 | 258.21 | 690.7 | 0.122 | -65.1 |
| 16.0 | 5.407 | 266.52 | 760.7 | 1.268 | -124.6 | 5.875 | 287.72 | 822.0 | 0.342 | -94.3 |
| 17.0 | 5.124 | 289.51 | 878.8 | 1.456 | -144.3 | 5.603 | 313.60 | 952.9 | 0.464 | -118.2 |
| 18.0 | 4.799 | 310.19 | 997.8 | 1.418 | -163.6 | 5.229 | 334.85 | 1078.1 | 0.410 | -140.7 |
| 19.0 | 4.470 | 329.52 | 1119.8 | 1.230 | -183.2 | 4.874 | 355.43 | 1208.8 | 0.301 | -171.8 |
| 20.0 | 4.200 | 350.35 | 1254.4 | 1.025 | -201.9 | 4.580 | 377.51 | 1352.6 | 0.145 | -195.9 |

表4  全附体快速性预报结果（艏鳍0° 艉鳍+2°）

| VS[kn] | tS | wS | ηHS | ηRS | ηOS | ηDS | ns [RPM] | PD [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 0.123 | 0.167 | 1.053 | 0.982 | 0.682 | 0.705 | 318.11 | 979.4 |
| 16.0 | 0.135 | 0.174 | 1.047 | 0.983 | 0.681 | 0.701 | 337.43 | 1172.8 |
| 17.0 | 0.133 | 0.185 | 1.063 | 0.983 | 0.682 | 0.713 | 352.86 | 1337.1 |
| 18.0 | 0.138 | 0.201 | 1.079 | 0.981 | 0.682 | 0.722 | 366.04 | 1493.4 |
| 19.0 | 0.136 | 0.21 | 1.094 | 0.982 | 0.684 | 0.735 | 379.34 | 1645.0 |
| 20.0 | 0.131 | 0.215 | 1.108 | 0.984 | 0.686 | 0.748 | 393.32 | 1808.5 |

图11 主船体航行兴波（VS=17kn）              图12 全附体航行兴波（VS=17kn）

图13 主船体航行兴波（VS=19kn）             图14 全附体航行兴波（VS=19kn）

通过小水线面引航船快速性模型试验，可以得到以下结论：

（1）主船体和全附体状态剩余阻力系数曲线呈现相似的峰谷特征，增加减摇鳍后，可以有效减小实船航行艉倾。

（2）实船设计吃水（2.70m/2.70m），艏鳍0°艉鳍+2°，无风无浪，海水15℃，主机功率储备5%状态，螺旋桨总收到功率为1541.7 kW，此时实船航速为18.32kn，螺旋桨转速为370.18RPM；主机功率不储备状态，螺旋桨总收到功率为1662.9kW，此时实船航速为19.11kn，螺旋桨转速为380.82RPM。

3.2 耐波性模型试验

耐波性模型试验在中国船舶科学研究中心大型耐波性操纵性水池中进行。试验海况为5级海况；试验浪向为顶浪180°、艏斜浪135°、横浪90°、艉斜浪45°和随浪0°；试验航速为0kn 、10kn和12kn。测试参数为横摇、纵摇和垂荡运动，试验工况见表5。

表5 不规则波试验内容

| 试验编号 | 浪向(°) | 波浪参数 | 试验航速 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实船(kn) | 模型(m/s) |
| B01 | 180 | 实船：H1/3=2.8m T01=5.96s 模型：H1/3=400mm T01=2.253s | 10 | 1.944 |
| B02 | 135 |  |  |  |
| B03 | 90 |  |  |  |
| B04 | 45 |  |  |  |
| B05 | 0 |  |  |  |
| B06 | 45 |  | 12 | 2.333 |
| B07 | 0 |  |  |  |
| B08 | 90 |  | 0 | 0 |

根据《水面船模耐波性试验规程》和“ITTC推荐耐波性试验规程”的要求，对于运动响应测试必须在同一波谱下不重复波浪历程中遭遇200个波以上。对于不规则波运动及加速度等采样数据进行频域范围的谱分析，得出主要结果如下：

表6  5级海况不规则波中耐波性试验结果（单幅有义值）

| 试验编号 | 航速(kn) | 浪向(o) | 有义波高(m) | 特征周期T0(s) | 横摇(o) | 纵摇(o) | 垂荡(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 10 | 180 | 2.8 | 5.96 | / | 6.76 | 1.37 |
| B02 |  | 135 |  |  | 4.37 | 5.65 | 1.45 |
| B03 |  | 90 |  |  | 7.56 | 1.24 | 1.16 |
| B04 |  | 45 |  |  | 6.02 | 4.56 | 1.26 |
| B05 |  | 0 |  |  | / | 3.30 | 0.62 |
| B06 | 12 | 45 |  |  | 5.00 | 3.92 | 0.87 |
| B07 |  | 0 |  |  | / | 3.37 | 0.55 |
| B08 | 0 | 90 |  |  | 10.29 | / | 1.51 |

图15 不规则波模型试验照片（浪向180°）           图16 不规则波模型试验照片（浪向90°）

通过开展小水线面引航船耐波性模型试验，可以得到如下结论：

（1）横摇运动在横浪90°中最大，艉斜浪45°次之；尾斜浪45°状态，12kn航速下的横摇较10kn航速略小；横摇最大有义值为10.29°，出现在航速0kn、浪向90°中。

（2）纵摇运动最大发生在顶浪中，艏斜浪次之；12kn航速下的纵摇较10kn航速在尾斜浪45°略小，在随浪0°时略大；纵摇最大有义值为6.76°，出现在航速10kn、浪向180°中。

（3）在航速10kn时，垂荡运动在艏斜浪135°中最大，顶浪180°次之；尾斜浪45°和随浪0°状态，12kn航速下的垂荡较10kn航速略小；垂荡最大有义值航速为1.51m，出现在航速0kn、浪向90°中。

从模型试验结果可以看出，“安德”号小水线面引航船在2.8m不规则波下仍能保持安全航行，具有较优的耐波性能。同时，其最大航速可以达到19kn，与国外已建成投入使用的 “BAYOU CITY”（船长21.94m，航速20.5kn）、“DOSE”（船长25.65m， 航速18.0kn）等小水线面双体引航船水平相当，可为青岛引航站引航效率提升和引航员登乘安全提供更好的保障。

4 总结

“安德”号作为国内第一艘小水线面双体船船型的引航船，具有耐波性优异、晕船率低、操纵灵活、作业空间大、风浪中出航率高等优势，为引航船研发设计提供了一条新思路。本文主要介绍了该型船的主要性能参数以及研发设计过程中线型设计、重量重心控制、推进系统设计、首尾鳍设计等关键技术。此外，本文还给出了相应的阻力与耐波性模型试验结果，验证了船舶的水动力性能，同时也可为其他船舶设计提供一定的参考和借鉴。

参考文献：

[1] 赵连恩,谢永合.高性能船舶原理与设计[M].北京,国防工业出版社,2009.

[2] 史文强,于宪钊.国外小水线面双体船发展状况及趋势[J].舰船科学技术,2012,34:4-19.

[3] 林鹏,倪其军,李胜忠,等.小水线面双体船纵向航态与阻力特性的CFD分析[J].船舶力学,2017,21(02):168-174.

[4] 鲍家乐,倪其军,李胜忠.基于SBD技术的小水线面双体船首尾鳍优化设计[J].船舶力学,2021,25(07):861-868.

作者简介：

鲍家乐，男，1992年4月生，硕士，工程师，主要从事高性能船总体性能研究，以及船舶水动力性能评估，联系电话：13665136918。

侯小军，男，1981年1月生，学士，研究员，主要从事船舶总体设计。

承涵，男，1984年12月生，硕士，高级工程师，主要从事船舶舾装设计。

郭昂，男，1987年9月生，硕士，高级工程师，主要从事船舶轮机设计。